祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司

烟花爆竹储存仓库原址改建项目

安全验收评价报告

（终稿 ）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二〇二六年六月二十二日

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司

烟花爆竹储存仓库原址改建项目

安全验收评价报告

(终稿)

法定代表人：应宏

技术负责人：应宏

评价项目负责人：王建新

报告完成时间：二〇二六年六月二十二日

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司

烟花爆竹储存仓库原址改建项目

安全验收评价（检测检验）技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2026年6月22日

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司

烟花爆竹储存仓库原址改建项目安全验收评价报告

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业信息 识别卡号 | 专业 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 | 爆炸技术 |  |
| 项目组成员 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 | 爆炸技术 |  |
|  | 姚 渊 | 1100000000302052 | 018487 | 火炸药 |  |
|  | 朱 俊 | S011044000110193002093 | 037984 | 安全工程 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | 电气 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 | 化工机械 |  |
| 报告编制人 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 | 爆炸技术 |  |
|  | 姚 渊 | 1100000000302052 | 018487 | 火炸药 |  |
| 报告审核人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 | 爆炸技术 |  |
| 过程控制 负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | 化工工艺 |  |
| 技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 | 电气 |  |

前  言

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司成立于2007年6月27日，2023年9月5日取得祁阳市市场监督管理局核发营业执照，类型：有限责任公司；统一社会信用代码:914311216639526866，注册地址：湖南省永州市祁阳市浯溪镇浯溪中路210号，法人：许洋。

该企业于2023年09月11日取得永州市应急管理局核发的《烟花爆竹经营（批发）许可证》，（编号：（湘）PF〔2023〕02692，有效期：2023年7月22日至2026年7月21日，许可范围为：爆竹类（C级）、喷花类（C级、D级）、旋转类（C级、D级）、升空类（C级、D级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级、D级）、组合烟花类（C级、D级）,仓储地址位于湖南省祁阳市茅竹镇荣驷村九组；库区面积：6527㎡，库房面积1312㎡，核定药量8000kg。为提高安全生产条件，企业申请原址改建。改建后库区面积11000m2，库房面积988m2，核定药量10000kg。

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目2025年8月4日在祁阳市发展和改革局备案，登记备案项目代码：2507-431121-04-05-772110。

依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号及第77号修正）的规定，“生产经营单位新建、改扩建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”，该项目已按照“三同时”程序进行，于2025年10月委托贵州汇和安全评价有限公司出具《祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目安全预评价报告》；于2025年10月委托黑龙江龙维化学工程设计有限公司对祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目进行安全设施设计，同时出具《安全设施设计专篇》，安全设施设计经永州市应急管理局组织的专家组审查通过，2025年12月8日取得永州市应急管理局审批意见：永应急烟花安设审字[2025]2号。

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保项目符合国家相关的法律、法规、标准和规范，保障从业人员的安全与健康，受该公司委托，我江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（下称“我中心”）对该烟花爆竹储存仓库原址改建项目进行安全验收评价。

本次安全评价以该公司的烟花爆竹仓储、设施及安全管理现状为对象，以实现安全经营为目的，按照《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）和《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）等规定，对该项目进行了现场检查，对其存在的危险、有害因素进行了辨识和定性、定量评价。评价组在与该企业的主要负责人充分沟通的基础上，提出了现场检查意见。该企业立即按照检查中提出的意见迅速组织了整改，并提交了关于整改后的相关资料，评价小组至现场对整改项进行了复查，在此基础上，评价组进行了安全验收评价报告的编制工作。

本评价报告结论的主要支撑依据是：被评价企业提供的书面资料、检查时评价项目的现状以及本评价机构采用的评价方法和相关技术标准等。当危险场所的环境、储存的品种、数量、安全设施和企业安全管理状况发生了不符合国家和行业相关规定的变化时，或已经超过国家规定的安全评价的时限时，本报告评价结论将不再适用，本报告有效期限三年。

该企业应按国家有关规定，将本报告送当地应急管理部门、有关行政主管部门备案。

目  录

第一章 安全评价概述	1

1.1评价目的	1

1.2评价依据	1

1.3评价原则	5

1.4评价范围与内容	5

1.5评价程序	6

第二章 企业的基本情况	9

2.1企业概况	9

2.2验收项目概况	10

2.3厂区自然条件	12

2.4企业经营流程	13

2.5安全、消防设施	15

2.6库区选址和总平面布置	16

2.7企业安全管理情况	18

2.8公用工程	21

第三章 主要危险、有害因素辩识与分析	23

3.1危险、有害因素分析方法	23

3.2烟花爆竹危险有害因素分析	24

3.3储运过程危险性分析	27

3.4主要设备危险有害因素分析	28

3.5环境危险因素分析	29

3.6人员因素危险性分析	30

3.7事故发生与扩大因素综合分析	31

3.8 其它危险有害因素分析	33

3.9 主要危险危害因素分类	33

3.10烟花爆竹重大危险源辨识	34

3.11事故案例分析	36

第四章 评价单元的划分及评价方法的选择	39

4.1评价单元的划分	39

4.2评价方法的选择	40

4.3评价方法简介	40

第五章 定性、定量评价	45

5.1资料审核单元安全评价	45

5.2总体布局、条件和设施评价	47

5.3安全防护设施、措施评价	49

5.4周边环境和内部距离评价	50

5.5现场检查情况	52

5.6储存运输作业单元评价	54

5.7重大危险源及重大事故隐患判定	56

5.8 《安全设施设计》安全措施落实情况	60

5.9综合分析评价结果	70

第六章 安全对策措施、建议及整改	72

6.1安全管理对策措施及建议	72

6.2安全技术对策措施及建议	73

6.3其他对策措施及建议	74

第七章 安全验收评价结论	76

7.1安全验收评价综述	76

7.2评价结论	77

# 第一章 安全评价概述

## 1.1评价目的

安全验收评价是在建设工程竣工、试生产运行正常后，对建设工程的设施设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价。

此次对祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目进行安全验收评价的主要目的是：

1）检查建设工程的安全设施是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；

2）判别建设工程及其与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和技术标准；

3）从整体上评价建设工程的运行情况和安全管理是否正常、可靠；

4）查找建设工程存在的危险、有害因素的种类及其可能造成事故的严重程度，提出合理、可行的安全对策措施及建议；

5）对不符合安全要求和基本符合安全要求的系统或单元提出安全补偿及整改建议，以利于提高建设工程本质安全程度，满足安全生产的要求，为建设工程的总体安全验收提供科学依据。

## 1.2评价依据

1.2.1相关法律、法规、文件

1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令【2021】第88号修正）

2、《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第二十九号，2018年12月29日第二次修正。

3、《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令第七十三号，自2013年7月1日起施行）

4、《中华人民共和国消防法》〔2008〕中华人民共和国主席令第六号（[2021] 中华人民共和国主席令第八十一号修订）

5、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第四十六号，2019年4月23日第二次修正）

6、《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第二十五号，自2024年11月1日起施行）

7、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，自2015年1月1日起施行）

8、《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令第七号，自2009年5月1日起施行）

9、《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令〔2006〕第455号，国务院令〔2016〕第666号修订）

10、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

11、《工伤保险条例》（国务院令第586号，自2011年1月1日起施行）

12、《公路安全保护条例》（国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）

13、《湖南省安全生产条例》（2014年12月17日湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过，2022年第二次修订，自2022年11月1日起施行）

14、《烟花爆竹经营许可实施办法》（原安监总局第65号令，于2013年10月16日公布，自2013年12月1日起施行）

15、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原安监总局令〔2011〕第36号及〔2015〕77号修正）

16、《生产安全事故应急预案管理办法》（原安监总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修订）

17、《烟花爆竹生产经营安全规定》（原安监总局令第93号，2018年1月15日公布，自2018年3月1日起施行）

18、《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）

19、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（应急管理部[2025]第19号令修订）

20、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

21、《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强烟花爆竹流向管理信息化建设的通知》（原安监总厅管三〔2011〕257号）

22、《生产经营单位安全培训规定》（原安监总局令第80号）

23、《关于切实加强当前烟花爆竹防雷安全生产工作的通知》（湖南省气象局、湖南省应急管理厅）

1.2.2主要规范和标准

1、《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）

2、《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）

3、《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）

4、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

5、《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）

6、《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2025）

7、《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114-2011）

8、《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）

9、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

10、《建筑抗震设计标准》（GB50011-2010）（2024年版）

11、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

12、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

13、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

14、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

15、《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

16、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

17、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

18、《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2024）

19、《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

20、《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

21、《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）

22、《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-1986）

23、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

24、《个体防护装备配备规范第1部分：总则》（GB39800.1-2020）

25、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

26、《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）

27、《烟花爆竹防止静电危害技术规范》（AQ4115-2025）

28、《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）

29、《安全评价通则》（AQ8001-2007）

30、《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）

31、《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）

32、《防止静电事故通用要求》（GB12158-2024）

33、《危险货物品名表》（GB12268-2025）

34、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）

35、《烟花爆竹工程竣工验收规范》AQ/T4127-2018

1.2.3其他相关技术文件、资料

1、 安全评价合同；

2、《企业投资项目备案证明》；

3、《祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司仓库建设项目安全预评价报告》（贵州汇和安全评价有限公司，2025年10月）；

4、《祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目安全设施设计专篇》（黑龙江龙维化学工程设计有限公司，证书编号：A123009016，资质等级：甲级；2025.11）；

5、建设项目安全设施设计批复：永州市应急管理局《关于祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书》；编号：永应急烟花安设审字[2025]2号；

6、其他相关技术资料。

## 1.3评价原则

以被评价的烟花爆竹销售企业具体情况为基础，科学、公正、合法和有针对性地开展安全评价工作。遵循的安全评价工作原则是：以国家和行业发布的有关安全生产方针政策、法律法规和标准规范为依据，运用定量和定性的评价方法对建设项目或生产储存使用单位存在的职业危险、有害因素进行识别、分析和评价，提出预防、控制、治理对策措施，为建设单位储存烟花爆竹产品降低事故发生的风险和政府部门进行应急管理部门提供科学依据。

## 1.4评价范围与内容

### 1.4.1安全验收评价范围

根据企业提供的相关评价资料，本次评价的地域范围为：祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹仓库总平面布置图涵盖区域及周边环境、建筑结构、定员定量、公用工程、消防、监控、防雷防静电设施、储存及经营管理进行安全验收评价。

对于库区外运输安全、环境保护不属本评价报告评价范围，应遵照国家有关法律、法规和标准执行。防地震（设防等级）、防山洪等除应按照规定设计外，不可抗拒的自然灾害不属本评价的范围。

涉及项目职业危害评价应由取得职业卫生技术服务机构进行,本报告仅对有害因素进行简要辨识与分析，不予评价。

储存场所、品种和储存条件发生变化，本报告评价结论将不再适用。

### 1.4.2安全验收评价内容

烟花爆竹经营企业安全验收评价的主要内容包括：

1）检查烟花爆竹建设项目是否按设计文件施工建设，是否满足设计经营产品的工艺能力要求。

2）检查烟花爆竹储存仓库建设项目安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、能否同时投入生产和使用。

3）评价烟花爆竹储存仓库建设项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准。

4）从整体上评价烟花爆竹储存仓库建设项目的运行状况是否正常，安全管理是否有效。

5）对评价机构认为有必要的、与安全生产有关的其他项目进行检查。

## 1.5评价程序

本次安全验收评价程序：

1、前期准备工作：接受被评价单位委托，（签订技术服务协议），明确被评价对象和范围，组建安全评价小组，了解被评价项目的情况，收集相关法律法规、技术标准及与评价项目相关的安全数据资料。

2、危险、有害因素识别与分析：根据该库区周边环境、安全管理和安全设施情况，识别和分析库区存在的危险、有害因素及其可能导致事故发生的类型和机理。

3、划分评价单元：根据储存库的特点，将该库区的安全评价划分为8个单元进行，即安全生产基本资料审核单元、总体布局、条件和设施单元、安全防护措施、措施单元、周边环境和内部距离评价单元、现场检查单元、储存运输作业单元、重大危险源及重大事故隐患排查单元、《安全设施设计》安全措施落实情况。

4、定性、定量评价：在危险、有害因素识别和分析的基础上，选择科学、合理、适应的评价方法，对可能导致事故发生的危险、有害因素进行定性、定量分析评价，给出危险、有害因素可能引起事故发生的可能性和严重性，为制定安全对策措施提供科学依据。

5、提出安全对策措施及建议：根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施及建议。

6、安全评价结论：在对评价结果分析归纳和整合的基础上，做出安全评价结论，并指出应重点防范的重大危险因素及安全对策措施。

7、编制安全评价报告：综合安全评价情况，依据相关安全评价的标准和规范要求编制安全验收评价报告。

评价程序详见下图1-1。

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1-1  安全评价程序框图

# 第二章 企业的基本情况

## 2.1企业概况

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司成立于2007年06月27日，注册资本40万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码:914311216639526866，注册地址：湖南省永州市祁阳市浯溪镇浯溪中路210号，法定代表人为许洋。

企业于2023年09月11日取得永州市应急管理局核发的《烟花爆竹经营（批发）许可证》，（编号：（湘）PF〔2023〕02692，有效期：2023年7月22日至2026年7月21日，许可范围为：爆竹类（C级）、喷花类（C级、D级）、旋转类（C级、D级）、升空类（C级、D级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级、D级）、组合烟花类（C级、D级）,仓储地址位于湖南省祁阳市茅竹镇荣驷村九组；库区面积：6527㎡，库房面积1312㎡，核定药量8000kg。为提高安全生产条件，企业申请原址改建。改建后库区面积11000m2，库房面积988m2，核定药量10000kg。申请许可范围：爆竹类（C1级、C2级）、喷花类（C1级、C2级、D级）、旋转类（C1级、C2级、D级）、升空类（C1级）、吐珠类（C1级、C2级）、玩具类（C1级、C2级、D级）、组合烟花类（C1级、C2级、D级）。

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司现有从业人员10人，其中主要负责人1人，分管安全生产负责人1人，专职安全管理人员1人，特种作业人员2人；企业主要负责人许洋经相关部门培训考核并取得烟花爆竹经营单位主要负责人考核合格证，专职安全生产管理人员、分管安全生产负责人经相关部门培训考核并取得烟花爆竹经营单位安全生产管理人员考核合格证；守护员、保管员均取得烟花爆竹储存作业特种作业操作证。企业基本情况见下表2-1。

表2-1  企业基本情况表

| 企业名称 | 祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司 |  |  | 联系人 |  | 许洋 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登记机关 | 祁阳市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 914311216639526866 |  |  | 经济类型 |  | 有限责任公司 |  |
| 登记日期 | 2023年9月5日 |  |  | 从业人数 |  | 10人 |  |
| 主要负责人 | 许洋 |  |  | 联系电话 |  | 15367487888 |  |
| 注册地址 | 湖南省永州市祁阳市浯溪镇浯溪中路210号 |  |  |  |  |  |  |
| 储存地址 | 湖南省永州市祁阳市茅竹镇荣驷村九组 |  |  |  |  |  |  |
|  | 原库区面积 | 6527m2 | 库房面积 | 1312m2 | 核定药量 |  | 8000kg |
|  | 改建后库区面积 | 11000m2 | 库房面积 | 988m2 | 核定药量 |  | 10000kg |
| 申请 许可范围 | 爆竹类（C1级、C2级）、喷花类（C1级、C2级、D级）、旋转类（C1级、C2级、D级）、升空类（C1级）、吐珠类（C1级、C2级）、玩具类（C1级、C2级、D级）、组合烟花类（C1级、C2级、D级） |  |  |  |  |  |  |

## 2.2验收项目概况

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目经相关部门同意在祁阳市茅竹镇荣驷村九组改建2栋1.3级烟花爆竹仓库，仓库总建筑面积为988m2，4#烟花爆竹成品库520m2、5#烟花爆竹成品库468m2，并新建1座6#消防水池，改建1栋7#泵房，更新消防设施。其他1#办公生活区、2#值班室/消防器材室、3#宿舍为利旧建筑。

本项目于2025年11月开工，于2026年5月竣工。现工程已建设完成，各项安全设施已进行完善，现申请将改建项目投入正式生产和使用。

### 2.2.1建设项目前置审批情况

1）2025年8月4日建设项目（祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目）在祁阳市发展和改革局备案，登记备案项目代码：2507-431121-04-05-772110。

2）2025年12月8日建设项目（祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目）由永州市应急管理局下发建设项目安全设施设计审查意见书，编号：永应急烟花安设审字[2025]2号。

### 2.2.2安全预评价

2025年10月委托贵州汇和安全评价有限公司出具《祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目安全预评价报告》。

### 2.2.3安全设施设计单位

该项目2025年10月委托具有化工石化医药行业工程设计甲级资质的黑龙江龙维化学工程设计有限公司（证书编号：A123009016，资质等级：甲级）进行了安全设施设计，同时编制完成了《祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目安全设施设计专篇》。

### 2.2.4建筑工程施工单位和监理单位

该项目由湖南同豪建筑工程有限公司施工建设，湖南同豪建筑工程有限公司统一社会信用代码：91431121091985369Y，建筑业企业资质证书编号：（湘）JZ安许证字【2015】000521，资质类别：建筑施工，有效期至2028年09月27日。（详见附件）本项目工程监理为建设单位自管。

### 2.2.5烟花爆竹建设项目安全设施设计审查

建设项目安全设施设计经永州市应急管理局组织的专家组审查通过，2025年12月8日建设项目（祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目）由永州市应急管理局下发建设项目安全设施设计审查意见书，编号：永应急烟花安设审字[2025]2号。

### 2.2.6项目建(构)筑物组成情况

该企业共建有建（构）筑物共7栋，具体情况见表2-2。

表2-2 项目建筑物一览表

| 编号 | 工房名称 | 工房规格 长×宽（m） | 建筑面积（m2） | 危险等级 | 计算药量（kg） | 定员（人） | 建筑 结构 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活区 |  | 133 |  |  |  | 砌体承重结构 | 三级 | 利旧 |
| 2 | 值班室/消防器材室 |  | 41 |  |  |  | 砌体承重结构 | 三级 | 利旧 |
| 3 | 宿舍 |  | 159 |  |  |  | 砌体承重结构 | 三级 | 利旧 |
| 4 | 烟花爆竹成品库 | 40×13 | 520 | 1.3 | 5000 | 8 | 砌体承重结构 | 二级 | 改建 |
| 5 | 烟花爆竹成品库 | 36×13 | 468 | 1.3 | 5000 | 8 | 砌体承重结构 | 二级 | 改建 |
| 6 | 消防水池 | 9.7×9.7×3.2 | 301m3 |  |  |  | 半地下 |  | 新建 |
| 7 | 泵房 | 6×5 | 30 |  |  |  | 砌体承重结构 | 二级 | 改建 |

根据《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）进行分类，该公司烟花爆竹批发仓库类别为三类。

### 2.2.7防雷、防静电装置检测情况

该企业烟花爆竹仓库按第一类防雷设置，防雷装置由具有资质的湖南长昊气象科技有限公司永州分公司检测合格，并出具《湖南省雷电防护装置定期检验检测报告书》，各项检测结论符合要求。

该项目防静电装置同时验收，检验结果为所检防静电接地电阻、等电位连接值符合国家相关标准要求。

### 2.2.8 竣工验收情况

该企业改建项目建设工程于2026年5月上旬竣工，2026年5月中旬由建设单位祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司组织施工单位和人员进行了验收。

## 2.3厂区自然条件

1、地理位置

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目位于湖南省永州市祁阳市茅竹镇荣驷村九组。祁阳市位于湖南省南部。

2、自然条件

祁阳市属亚热带季风湿润性气候，四季分明，春温多变，寒潮频繁；夏多暴雨，易遭洪涝；秋常干旱，气候炎热；冬少严寒，间有冰冻。年平均气温市区18.2℃。年均日照为1591.9小时；无霜期为293天。年平均降雨量1275.7毫米，最高年份达1635.9毫米，最少年份为1000.3毫米。

祁阳市水系均属湘江及其支流。湘江于大村甸镇的崇山村世瓦皂进入本境，从黄泥塘镇的九洲流入常宁、祁东。境内流程100.8公里，流域面积为23238.5平方公里，一级支流南有白水、北有祁水，东有清江。，地表水主要来源于天然降雨，水量丰富。随着季节的变化，地下水位升降变化较大，水系受地形和降水影响显著。

根据《中国地震动参数区划图》祁阳市的地震动峰值加速度＜0.05g，地震基本烈度＜Ⅵ度，评估为地质灾害危险性小级，工程地质条件较好。该企业所在地属于丘陵地带地质结构较稳定，无不良地质现象，具有较好的承载性。

## 2.4企业经营流程

烟花爆竹由供货企业送货入库，进库后分类堆码储存。批发销售由烟花爆竹专用车送货到烟花爆竹零售点。

### 2.4.1入库工艺流程

烟花爆竹入库工艺流程示意图如下：

烟花爆竹运输车辆熄火

搬运工触摸导人体静电装置

搬运工卸货

入库

按规定码放堆垛

按规定码放、堆垛

图2.4-1烟花爆竹入库工艺流程示意图

工艺简介：运送烟花爆竹的车辆进入库区应安装阻火器，由专人（专职安全生产管理人员或保管员）引导，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。经过培训的搬运工先触摸库房门前的导人体静电装置，将人体的静电导入地下后将烟花爆竹搬运至烟花爆竹仓库，并按规定进行堆垛。

### 2.4.2出库工艺流程

烟花爆竹出库工艺流程示意图如下：

烟花爆竹运输车辆熄火

搬运工触摸导人体静电装置

搬运工从仓库内搬运成品装车

运输车辆按规

定线路行驶

经过培训的配送工分发给有零售资质的经营户

按规定码放、堆垛

图2.4-2烟花爆竹出库工艺流程示意图

工艺简述：配送烟花爆竹的车辆进入库区应安装阻火器，由专人（安全员或保管员）引导，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。经过培训的搬运工先触摸库房门前的导人体静电装置，将人体的静电导入地下后将烟花爆竹从仓库内搬运至配送车辆上，装车完毕，应在专人引导驶出库区。配送车辆在配送过程中不得抢道，按规定路线行驶并保持车距。到达具有零售资质的经营户地址后，由经过培训的配送工分发给经营户。

2.4.4配送车辆

该企业烟花爆竹产品运输由委托有危险货物运输资质企业桂林市和顺危险货物运输有限责任公司进行运输，配备危险货物运输车辆1辆：桂CMA552，并配有驾驶员、押运员，均取得资质证书。

## 2.5安全、消防设施

该建设项目安全、消防设施及器材详见表2-3。

表2-3  建设项目安全、消防设施及器材配置一览表

| 序号 | 消防安全设施名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | 10具 | MF/ABCE5 | 办公生活区、值班室/消防器材室、泵房 |
| 2 | 消防泵组 | 2台 | XBD4.0/25G-W | 一用一备 |
| 3 | 防雷设施 | 4处 | / |  |
| 4 | 防静电设施 | 2处 | / |  |
| 5 | 消防水池 | 1座 | 301m3 | 半地下式9.7*9.7*3.2 |
| 6 | 室外消防水带 | 6条 | 20-25M/条 | 库区 |
| 7 | 消火栓 | 3个 | SS100/65-1.0 | 库区 |
| 8 | 应急疏散照明 | 6个 |  | 仓库 |
| 9 | 视频监控 | 1套 |  | 11个摄像头 |
| 10 | 发电机组 | 1套 | STC-50 | 50kw |
| 11 | 火灾报警装置 | 1套 |  | 手动式 |

- 通风：本次烟花爆竹仓库新建项目采用自然通风，库内设置通风窗和地脚窗。

- 防火：本次烟花爆竹仓库新建项目库区已设置实体围墙与防火隔离带，防止外界火灾对库区的影响。

3、防潮：本次烟花爆竹仓库改建仓库采取了防潮措施。

4、电气设备：仓库内除设置防爆型应急疏散照明外未设其他照明设施以及电气设备。

5、防雷、防静电设施根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）及《关于切实加强当前烟花爆竹防雷安全生产工作的通知》（湖南省气象局、湖南省应急管理厅）的规定，烟花爆竹经营企业仓库防雷等级为一类防雷。

本项目扩建烟花爆竹仓库已按第一类防雷进行设置安装，防雷装置由具有资质的湖南省长昊气象科技有限公司永州分公司检测合格，并出具《湖南省雷电防护装置定期检验检测报告书》，各项检测结论符合要求。

6、安全防范和报警系统

仓库区的安全防范采用“人防、物防、技防”相结合的方式。危险品仓库建有视频监控安全防范系统与火灾手动报警装置。按照《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》AQ4101—2008要求，烟花爆竹仓库出入口以及库区主要出入口、道路和危险品运输通道、监控机房等处均设置视频监控系统。监控中心设置在库区值班室内，公司安排了专职人员轮班进行本地24h不间断查看监控情况。所有监控视频资料保留不少于30天。公司负责人、安全管理负责人每天通过监控管理平台不定期查看监控情况。

7、其他安全设施

库区涂刷了“仓库重地、严禁烟火”的警示标语，烟花爆竹仓库的墙上也张贴有安全警示标志，库房门口安全标识牌，库房设置温、湿度计并定期进行记录、限速标志等。

## 2.6库区选址和总平面布置

2.6.1选址规划和外部距离

1、选址

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目位于湖南省永州市祁阳市茅竹镇荣驷村九组，选库址远离城镇、学校，在安全允许距离范围内无公路、国家铁路和旅游景点、生态保护区等。库区周边设密砌围墙，无人员和货流经过烟花爆竹仓库区。选址符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022的要求。

2、外部距离

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司仓库区100m以内无工业区、旅游区、重点建筑物、公路、铁路。外部安全距离具体情况见表2-4。

表2-4 仓库外部设施距离明细表

| 方位 | 相距最近 的建（构） 筑物名称 | 危险 等级 | 计算药量（kg） | 外部情况 | 标准距离（m) | 实际距离（m) | 规范依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 4#烟花爆竹成品库 | 1.3 | 5000 | 10 户 以 下零散住户 | 50 | 135 | GB50161 第4.3.3条 |
| 东北 | 4#烟花爆竹成品库 | 1.3 | 5000 | 10 户 以 下零散住户 | 50 | 180 | GB50161 第4.3.3条 |
| 南 | 5#烟花爆竹成品库 | 1.3 | 5000 | 山林或旱土 | / | 200m 内无库外建构筑物 | GB50161 第4.3.3条 |
| 西 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 ： 外部距离按照整栋药物总量计算确定 |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2总平面布置和内部距离

1、总平面布置

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司库区面积为11000m²。见附图“祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司总平面图”。

库区由成“L ”形布置，其中库区入口位于库区东北面，1#办公生活区、 2#值班室/消防器材室、3#宿舍、6#消防水池布置在库区东北面，4#、 5#烟花爆竹成品库成“ 一 ”字形布置在库区南面，4#烟花爆竹成品库距离 1#办公生活区 52m、距离 3#宿舍 51m、距离 2#值班室/消防器材室 45m、距离6#消防水池 44m；5#烟花爆竹成品库位于 4#烟花爆竹成品库西侧，距离 4#烟花爆竹成品库 48m。

2、内部距离

本项目烟花爆竹仓库内部距离详见下表2-5。

表2-5 库区内部建构筑物距离明细表

| 库房名称 | 危险 等级 | 计算药量（kg） | 相邻的建筑名称 | 规范距离（m） | 实际距离（m） | 符合性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 号办 公/生活 区 | / | / | 4#烟花爆竹 成品库 | 50 | 52 | 符合 | GB50161 第5.3.7/4.3.3条 |
| 2 号值班室/消防器材室 | / | / | 4#烟花爆竹 成品库 | 35 | 45 | 符合 | GB50161 第5.3.6条 |
| 3 号宿舍 | / | / | 4#烟花爆竹 成品库 | 50 | 51 | 符合 | GB50161 第5.3.7/4.3.3条 |
| 4#烟花爆竹成品库 | 1.3 | 5000 | 5#烟花爆竹 成品库 | 25 | 48 | 符合 | GB50161 第5.3.4条 |
| 5#烟花爆竹成品库 | 1.3 | 5000 | 4#烟花爆竹 成品库 | 25 | 48 | 符合 | GB50161 第5.3.4条 |

3、安全出口

本项目4#、5#烟花爆竹成品库均设置4个安全出口，仓库内任一点至安全出口的距离不大于15m。

4、库区道路

库房距离主干道路中心线大于10m，可满足运输和消防车辆通行作业的要求；烟花爆竹仓库内主出入口设有5m宽库区大门，库区内设有5m宽消防车道，满足装卸和消防要求。

## 2.7企业安全管理情况

2.7.1安全组织机构

该公司成立了安全生产管理组织机构，许洋为该公司安全生产管理组织机构组长，设置了库区守护员与保管员。公司成立了事故应急救援指挥组织，组织了义务消防队。

2.7.2人员培训

该企业为烟花爆竹经营企业，公司现有从业人员10人，其中主要负责人1人、分管安全生产负责人1人、专职安全管理人员1人，主要负责人、分管安全生产负责人、安全管理人员、特种作业人员均持有考核合格证。

表2-6  人员培训情况表

| 序号 | 姓名 | 证号 | 岗位或工种 | 有效期限 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许洋 | 430621198902288455 | 主要负责人 | 至2029.05.24 | 衡阳市应急管理局 |
| 2 | 胡艳 | 430421199111287804 | 专职安全管理人员 | 至2029.05.24 | 衡阳市应急管理局 |
| 3 | 付凯波 | 430621198204288415 | 分管安全生产负责人 | 至2029.05.24 | 衡阳市应急管理局 |
| 4 | 钟石生 | T430621199505198418 | 储存作业 | 至2028.09.08 | 湖南省应急管理厅 |
| 5 | 付五雄 | T430621197402288454 | 储存作业 | 至2029.09.27 | 湖南省应急管理厅 |

2.7.3安全经营管理制度

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司主要负责人为许洋，是企业安全第一责任人，企业坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全经营方针，做到了安全落实到人。

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司为保证烟花爆竹的经营、储存过程中的安全作业，制定了完善的安全生产责任制、安全管理制度及各项操作规程。

1、安全管理制度情况

根据该企业提供的资料，经现场查验，该企业制定的安全管理制度情况见表2-7。

表2-7   安全管理制度情况表

| 序号 | 制度名称 | 制定正确性 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹仓库管理制度 | 正确 | 符合 |
| 2 | 仓库保管守护制度 | 正确 | 符合 |
| 3 | 防火防爆安全管理制度 | 正确 | 符合 |
| 4 | 安全检查和隐患排查治理制度 | 正确 | 符合 |
| 5 | 事故应急救援与事故报告制度 | 正确 | 符合 |
| 6 | 买卖合同管理制度 | 正确 | 符合 |
| 7 | 产品流向登记制度 | 正确 | 符合 |
| 8 | 产品检验验收制度 | 正确 | 符合 |
| 9 | 从业人员安全教育和培训制度 | 正确 | 符合 |
| 10 | 违规违章行为处罚制度 | 正确 | 符合 |
| 11 | 企业负责人值（带）班制度 | 正确 | 符合 |
| 12 | 安全生产费用提取和使用制度 | 正确 | 符合 |
| 13 | 从业人员、外来人员、车辆进出库区登记制度 | 正确 | 符合 |

2、安全生产责任制情况

该企业制定的安全生产责任制情况见表2-8。

表2-8      安全生产责任制情况表

| 序号 | 制度名称 | 制定正确性 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人安全职责 | 正确 | 符合 |
| 2 | 分管安全生产负责人安全职责 | 正确 | 符合 |
| 3 | 专职安全生产管理人员职责 | 正确 | 符合 |
| 4 | 库区守护员安全职责 | 正确 | 符合 |
| 5 | 仓库保管员安全职责 | 正确 | 符合 |
| 6 | 搬运（装卸）人员安全生产责任制 | 正确 | 符合 |
| 7 | 开票/办公室人员 | 正确 | 符合 |
| 8 | 质检员安全职责 | 正确 | 符合 |
| 9 | 驾驶员安全生产责任制 | 正确 | 符合 |
| 10 | 押运员安全生产责任制 | 正确 | 符合 |

3、操作规程情况

该企业现有操作规程情况见表2-9。

表2-9  操作规程情况表

| 序号 | 制度名称 | 制定正确性 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸（搬运）安全操作规程 | 正确 | 符合 |
| 2 | 车辆运输作业安全操作规程 | 正确 | 符合 |
| 3 | 烟花爆竹查验安全操作规程 | 正确 | 符合 |

4、从业人员工伤保险和安全生产责任险情况

该企业依法为从业人员购买了工伤保险，企业购买了安全生产责任险。

2.7.4应急救援

该企业制定并颁发了《生产安全事故应急救援预案》。目前已建立了应急救援组织，配备了应急救援人员和必要的应急救援器材和设备，应急预案经专家评审出意见修改完成后需取得应急预案备案登记表。

## 2.8公用工程

2.8.1给排水

1、给水

（1）生活用水

经建设方确认，本项目生活用水水源依托自来水，可以满足本项目用水需求。

（2）消防用水

库区内建有有效容积为301m3的半地下式消防水池1座，库区内消防水池补水采用自来水，消防水池的补水恢复时间不超过48小时，满足补水要求。

2、 排水

库区排水主要为雨水，采用明沟排放，生活污水统一收集到化粪池，经化粪池初级处理后，排入旱地。经营过程中不产生废水。

2.8.2供（配）电设施

1）电源

本项目消防、应急照明、安防用电负荷属于二级负荷，其他用电负荷均属于三级负荷。

自项目外部380V的电力线引入值班室动力配电箱；机房电源，消防主电源均自动力箱引来。消防泵电源业主自备柴油发电机作为备用电源，发电机容量为50KVA。

2）配电装置

本项目总负荷约22.0KW，其中消防负荷为18.5KW，照明动力等负荷3.5KW，配电电压为380V/220V，采用TN-S系统配电，进线处PE线采用重复接地。进线电缆埋地敷设。采用放射式的供配电方式向全库区负荷供电，380/220V配电系统采用TN–S接地保护系统。

3）电力照明线路

本项目进线电源电缆选用YJV22-0.6/1KV交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆直埋，过库区道路、墙时穿钢管保护；烟花爆竹仓库设置应急疏散照明、不设置照明，库区设置路灯，水泵房照明线路采用耐火绝缘导线穿镀锌焊接钢管沿墙、梁、柱明敷设。

# 第三章 主要危险、有害因素辩识与分析

## 3.1危险、有害因素分析方法

危险是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定时间范围内的积累作用。

危险、有害因素主要是客观存在的危险、有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所。各危险、有害因素尽管有各种各样的表现形式，但从本质上讲，之所以能造成危害的后果，都可归结为存在能量、有害物质以及能量、有害物质失去控制两方面因素的综合作用。人的不安全行为和物的不安全状态是导致能量意外释放的直接原因。能量、危险有害物质失控主要体现在工艺失控、设备故障、人失误、管理缺陷、环境因素五个方面。因此，危险、有害因素的分析与辨识宜从系统中是否存在能量和有害物质以及如何控制这些能量和有害物质入手。

辨识烟花爆竹在储存经营过程中存在的危险、有害因素必须坚持科学性、系统性、全面性和预测性相结合的原则。通常采用以下两种辨识方法。

3.1.1经验分析法

1、对照分析法

对照分析法是对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察能力，借助其经验和判断能力，直观地对评价对象的危险因素进行分析的方法。其优点是简便、易行，缺点是容易受到分析人员的经验、知识和占有资料局限等方面的限制。

2、类比推断法

类比方法是利用相同或类似工程、作业条件的经验以及安全的统计来类比推断评价对象的危险因素。它是实践经验的积累和总结。对那些相同的企业，它们在事故类别、伤害方式、伤害部位、事故概率等方面极其相似，作业环境的监测数据、尘毒浓度等方面也具有相似性，它们遵守相同的规律，其危险、有害因素和导致的后果是完全可以类推的。

3.1.2系统安全分析法

系统安全分析法常用于复杂系统或没有事故经验的新开发系统，常用的系统安全分析方法有预先危险性分析（PHA）、危险度分析、事件树（ETA）、事故树（FTA）、材料性质和生产条件分析法。

## 3.2烟花爆竹危险有害因素分析

烟花爆竹是以烟火药为主要原料制成，引燃后通过燃烧或爆炸，产生光、声、色、型、烟雾等效果，用于观赏，具有易燃易爆危险的物品。

该企业烟花爆竹储存仓库原址改建项目储存爆竹类（C1、C2级）、喷花类（C1、C2、D级）、旋转类（C1、C2、D级）、升空类（C1级）、吐珠类（C1、C2级）、玩具类（C1、C2、D级）、组合烟花类（C1、C2级、D级）产品，其特性为：

1）遇热危险性：遇热作用时容易发生燃烧或爆炸。

2）机械作用危险性：受到撞击、震动、摩擦等机械作用时容易发生燃烧或爆炸。

3）电能危险性：受电作用时容易发生燃烧或爆炸。在储存、运输过程中如果有容易产生静电的工具、器材，一旦发生静电放电就可能引发事故。

4）毒害性：制作半成品、成品所用的氧化剂和还原剂大都有毒害作用和腐蚀作用，接触时容易引起人体中毒。

（1）爆竹类：筒体内装有爆响药等,燃放时产生爆响、闪光等效果,但 筒体不升空,以听觉效果为主的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，引火线破损，漏药，爆燃等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。

（2）喷花类：筒体内 装 有 发 射(动 力)药 和 效果药(件),燃放时从喷射口连续直向喷射火苗、火花、响珠、效果件为主的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，底塞不牢固，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、散筒，速燃、爆燃，冲底、产品倒筒及行走，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。

（3）旋转类：筒体内装有动力药和效果药,燃放时主体自身旋转但不升空、伴有火焰、产生视听效果的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，旋转范围、飞离地面高度大于规定要求，旋转断线，冲底、冲头，喷射高度大于规定，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。

（4）升空类：筒体内装有发射(动力)药和效果药(件)、爆响药,燃 放时主体定向或旋转升空的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，不能承受喷火或升空的冲击力，引火线破损、引燃主体时间不符要求，漏药，炸筒、速燃、爆燃，平飞、低炸，发射极限角大于规定要求，升空高度小于规定要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。

（5）吐珠类：筒体内依次装有发射(动力)药和效果件,燃放时从筒体内有规律地发射出效果件,产生彩珠、彩花、声响等效果的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，手持部分低于最短长度规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，筒体和底塞耐压值不符合要求，不能承受喷射的冲击力，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、手持产品速燃、爆燃，冲底、地面（插地）产品倒筒，亮珠发射距离与高度不符合要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。

（6）玩具类：形式造型多样、燃放运动或辐射范围相对较小的低空产品,燃放时产生火花、火苗、爆响、烟雾等视听效果。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，手持部分低于最短长度规定，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。

（7）组合烟花类：由两个或两个以上小礼花、喷花、吐珠同类或不同类产品组合而成的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，底塞不牢固，不能承受喷火或升空的冲击力，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、散筒，速燃、爆燃，冲底、倒筒及行走，发射极限角大于规定要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。

## 3.3储运过程危险性分析

3.3.1储存危险性分析

根据该公司烟花爆竹仓库资料分析，产品入库后，主要危险有害因素如下：

1、库房选址、建筑施工等未按照国家标准，可能导致危险后果扩大。

2、安全机构不健全，责任不落实，监督不到位，未及时发现安全隐患。

3、操作人员未经过安全知识培训，安全意识薄弱，极易产生违规操作。

1）违规抽烟可能引起燃烧爆炸；

2）违规使用铁制等容易产生火花的器具；

3）违规使用电器、火炉；

4）穿硬底鞋、带钉鞋；

5）操作时发生的撞击、挤压、摩擦、抛掷等。

4、接闪杆接地不好和防雷、避雷设备失效，可能导致燃烧爆炸事故。

5、储存药量超过定量指标，可能导致灾害扩大。

6、贮存环境温、湿度超标，药物受潮，不合理堆放等也可能造成反应放热、自燃起火，燃烧爆炸。

7、在运输过程中机动车未带火星熄灭器或发生翻车、撞车等事故而产生剧烈碰撞、摩擦可能发生燃烧爆炸。

8、消防水池水量不足，可能导致不能及时控制灾情，后果扩大。

9、烟花、爆竹同存，容易由燃烧转为爆炸，使事故多发或扩大。

3.3.2运输过程危险性分析

产品运输过程中可能因人为、车辆或环境因素的原因导致意外事故发生，可能导致的意外事故：

1、若运输过程中温度过高，加之日光曝晒、磨擦、撞击等，易发生燃烧爆炸事故。

2、在运输时，因驾驶员和押运员的管理原因，由明火直接引起爆炸。

3、运输途中，受雷击和静电积聚引起的火花，造成爆炸事故。

4、产品质量和包装质量不合格，使用了违禁原料，发生爆炸事故的隐患。

5、运输的线路未按照公安部门指定的线路，没有避开人员稠密区和重要场所，引起事故，并使事故扩大。

6、因驾驶员忽视或违反交通法规、违章行车，安全意识不强、酒后开车、疲劳驾车，判断、操作错误，缺乏安全知识，心里素质较差、反应时间过长、身体缺陷；

7、因车辆安全装置失效（如制动器失效、方向失控、轮胎不合格、灯光不全等）。

8、因道路不平整，坡度大，转弯半径小，缺少交通标志、标线等安全设施，均可造成碰撞或翻车，产生静电或火花引起产品燃烧与爆炸。

9、运输车辆停靠时没有加强监管，引起事故的发生。

10、使用非专用车辆进行运输，造成事故的发生。

11、装卸工人违章作业，抛、摔、凿等行为导致产品爆炸。

12、运输的线路没有按照公安部门指定的线路，没有避开人员稠密区和重要场所，引起事故，并使事故扩大。

## 3.4主要设备危险有害因素分析

1、烟花爆竹仓库未安装防雷防静电装置或防雷防静电装置不合格，雷击可能导致烟花爆竹产品燃烧、爆炸。

2、烟花爆竹仓库内如果安装非防爆型电气设备，可能产生火花而使烟花爆竹产品燃烧、爆炸。

3、企业经营、储存过程中使用主要设备为办公设备，其电气设备等的主要危险是线路因过载、短路等故障，产生引燃温度、引起电气火灾，导致燃烧、电击。

4、消防水池无防护设备，可能导致人员掉入水池而造成淹溺伤害。

5、火灾报警设施失效，发生烟雾、火灾等紧急情况时，不能及时报警，造成事故扩大。

6、库区视频监控系统或周界报警未投用或监控摄像头、报警设施损坏，造成盗窃发生事故。

## 3.5环境危险因素分析

自然因素的影响主要指地理、气候等方面的影响。本节着重分析高温、潮湿、雷击对该项目的影响。

1、潮湿

烟花爆竹产品是含有镁铝合金、铝粉等物质，这些物质是遇湿发热易燃物质。所以储存库一定要有防雨、防潮、防漏措施，防止仓库内存放的烟花爆竹遇湿发热引发燃爆事故。

建设项目如果排洪设施堵塞，遇特大、暴雨可能发生厂区淹水，产品受潮，电器受潮，湿度加大，并进一步引发二次事故。

2、高温

高温容易引发火灾。特别是在高温、潮湿天气，存储的烟花爆竹内的遇湿发热物质能形成局部高热，可能引发火灾、爆炸事故。

3、雷击灾害

该企业所在地属中温带大陆季风性气候。由于受季风气候的影响，温差较大，烟花爆竹储存受雷电伤害的可能性不大。但危险品库房属于二类防雷电场所，防雷电伤害尤为重要。

雷电的危害主要有直接雷击、感应雷击和雷电波入侵三种，这三种作用都会对烟花爆竹产品储运构成危害，引起火灾、爆炸事故。雷电击中建筑物或人，会造成建筑物主体的破坏或人员的伤亡，建筑物、架空输电线路、架空管道及电缆线路等遭受雷电感应和雷电波侵入时，金属部件之间会出现电位差，可能使人身遭受电击，其放电产生的火花，可能引起周围环境中药剂粉尘的燃烧和爆炸。

直接雷击是雷云与地面建筑物之间的直接放电。如果危险品工库房无接闪杆、或接闪杆高度及覆盖面积不够、引下线选型不当、引下线截面积不足或接地不符合规范要求（电阻大于10Ω,接地方式不正确），会使建筑物遭受雷击而倒塌，引起库房内的危险物品燃烧、爆炸。

感应雷是雷电在导体上产生的雷电感应。这种感应能在室内外导体上产生大量静电积累和感应电动势，极易产生电火花、局部过热等现象，若烟花爆竹库房内金属物体没有接地或接地方式不对，极可能发生燃烧爆炸事故。

雷电波侵入是雷击发生时，在输电线路、供水供汽管路上产生冲击电压，并沿着管路传播。若侵入烟花爆竹储存库内，可能造成危险品燃烧、爆炸。

## 3.6人员因素危险性分析

3.6.1人员因素

从安全的角度来讲，人的因素非常重要。人在具体工作时，更是受其本身的文化教育、素质、知识、技能、经验、思维方式、情感、性格、年龄、健康状况、工作态度、人际关系等因素的控制和影响。显然，人员因素在上述诸多危险、有害因素中起着决定或支配作用。

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司经营、储存、装卸和运输过程中，人员失误主要表现在岗位责任、知识技能（生产、安全）、运行信息判断及传递、运行决策、检修、协同作业和巡检等方面，主要人员失误类型有负荷超限、概念错误、信息传递错误、疏忽大意造成的失误、决策失误、作业冲突、行为失误、违章指挥、违章作业、心理异常、疲劳上岗、带病上岗、从事禁忌作业等。

3.6.2管理因素

管理缺陷通常表现为有法不依、执法不严、违章指挥等。安全管理是为了保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的有计划、有组织、统一协调、定期检查等工作，是预防各种安全事故发生的有效手段。

由于烟花爆竹经营、储存、装卸和运输过程中存在的不安全因素很多，所以要从管理的角度来控制不安全因素，减少管理缺陷，最终消除或减少各种安全事故的发生。

## 3.7事故发生与扩大因素综合分析

3.7.1事故发生的因素分析

导致事故发生主要表现为：环境温度过高、不通风、包装不良、高温翻动、过热点、烟火药自升温、倒垛落地、地面有药走路摩擦、静电、打雷、火花、粉尘燃烧爆炸、外来冲击波或爆炸破片、潮湿自燃爆炸、不文明搬运、不正确处理或消防、不相容物品共存、小动物破坏、人为破坏等，现分类如下：

1、能量因素

1）烟火药的配方过于敏感。

2）机械摩擦、撞击。

3）药物吸湿，水分与烟火药组分反应放热，自燃起火。

4）温度过高或接触火源而造成事故。

5）静电火花引起安全事故。

6）雷电。

2、管理因素

1）由于操作人员在生产中精神不集中，操作失误引起。

2）由于职工技术素质较低，对烟火药易燃易爆的性能缺乏认识。

3）烟花爆竹安全教育不够。

4）操作人员违反操作规程，超量储存。

3、社会因素

1）掺假原材料不纯、含有杂质。

2）故意的破坏活动。

3）上坟祭祀，燃放烟花爆竹活动。

3.7.2事故扩大的因素分析

1、技术因素

1）布局不合理，安全距离不符合标准；

2）停滞药量超限量，殉燃殉爆范围扩大引起连续性爆炸；

3）储存库强度不符合要求，被冲击波击倒，造成二次事故；

4）安全设施不到位；

5）飞溅物。

2、管理因素

1）管理混乱，监督不力；

2）调整储存库用途；

3）应急救援采取措施不当。

## 3.8 其它危险有害因素分析

1）标志缺陷

标识缺陷有以下几种类型：无标识、标识不清楚、标识不规范、标识选用不当、标识位置缺陷。

由于标识缺陷可能导致人为操作失误，发生安全事故。

2）物体打击

在搬运过程中码放不稳等原因，均有可能发生物体打击伤害。如物料堆码过高易倒塌伤人，高处物件落下砸伤员工。

3）电气火灾

电气设备使用不规范、电气线路老化以及过载使用均可能引发火灾事故。

4）防护缺陷

烟花爆竹仓库无防护设施或防护装置或设施缺陷、防护不当、防护距离不够，可能引发事故；

在检修或作业过程中，不按规定穿戴劳保用品或防护用品，可能引发机械或其它伤害。

## 3.9 主要危险危害因素分类

根据3.2 —3.8节分析，本项目危险有害因素造成后果及存在部位见表3-1。

表3-1    存在的主要危险、有害因素一览表

| 序号 | 危险特性 | 引发因素 | 危险、有害因素存在场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆炸 | 遇火源、摩擦、撞击、冲击波等 | 烟花爆竹成品仓库 |
| 2 | 火灾 | 易燃物质遇到火源；电气火灾 | 烟花爆竹成品仓库 |
| 3 | 车辆伤害 | 辆安全装置失效、超载、司机违规驾驶 | 库区 |
| 4 | 烫伤 | 燃烧、或其它火灾、高温表面 | 烟花爆竹成品仓库 |
| 5 | 高处坠落 | 屋面作业 | 烟花爆竹成品仓库 |
| 6 | 机械伤害 | 消防设施（消防泵）运转异常 | 水泵房 |
| 7 | 触电 | 电器设备或电气线路漏电；静电；雷击 | 库区地势高处和各用电场所 |
| 8 | 物体打击 | 爆炸、外力作用引起物体非正常运动 | 烟花爆竹成品仓库、搬运、装卸场所，其它场所 |
| 9 | 人的危险有害因素分析 | 长期超强度工作，得不到有效休息，易引发颈椎和腰椎等职业病 | 搬运、驾驶岗位 |
| 10 | 其它危险有害因素分析 | 标志缺陷、长期高强度工作等 | 库区 |

## 3.10烟花爆竹重大危险源辨识

本项目以《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）为依据对该企业烟花爆竹储存仓库原址改建项目进行烟花爆竹重大危险源辨识。

3.10.1 烟花爆竹重大危险源定义

长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线等危险品，且危险品数量等于或超过临界量的单元。其中的单元是涉及危险品生产、储存的装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元是指危险品生产区，每栋工房、中转库或每个晾晒场划分为一个生产单元；当工房、中转库或晾晒场之间通过管道、传送带、转动装置等相连时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。

储存单元是指危险品仓库区，每个库区内所有的烟火药(含黑火药,单基火药)、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。

按式（1）计算单元的重大危险源辨识指标

S=q1/Q1＋q2/Q2…＋qn/Qn ……………………………（1）

式中：

S——重大危险源辨识指标；

q1，q2，…，qn——各种危险品的设计存放量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——各种危险品对应的临界量，单位为吨（t）。

当单元的S≥1时，则该单元判定为重大危险源。

3.10.2烟花爆竹重大危险源临界量

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023，本项目烟花爆竹成品重大危险源临界量如下表3-2所示。

表3-2  烟花爆竹成品临界量

| 种类 | 临界量（吨） |
| --- | --- |
| 双响成品 | 5 |
| 个人燃放类组合烟花； 单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹， 单个爆竹黑药药量小于等于 1g的结鞭爆竹 | 50 |
| 备注：表中未规定临界量的C级和D级烟花爆竹成品的临界量为50t |  |

3.10.3 烟花爆竹重大危险源辨识

本项目烟花爆竹仓库储存C、D级烟花爆竹成品，不储存双响成品，根据表3-2 所述， C级和D级烟花爆竹成品的临界量为50t。本项目按设计核定最大的储存量对该企业4#、5#1.3级库房进行烟花爆竹重大危险源辨识，划分为2个单元。相关数据列于下表3-3中。

表3-3  烟花爆竹重大危险源辨识

| 辨识单元 | 单元名称 | 产品类别 | 拟定最大储存量(t) | 标准规定 临界量(t) | S=q1/Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存单元 | 4#1.3级库房 | C、D级烟花爆竹成品 | 5 | 50 | 5/50=0.1＜1 |
|  | 5#1.3级库房 | C、D级烟花爆竹成品 | 5 | 50 | 5/50=0.1＜1 |

3.10.4重大危险源辨识结果

综上所述，该企业中4#、5#1.3级库房不构成烟花爆竹重大危险源。

但由于烟花爆竹本身具有易燃易爆的危险，因此企业对此应引起充分重视，在实际经营过程中，对烟花爆竹储存仓库严格管理，进行实时监控，制定事故应急救援预案并定期演练，采取严格措施预防和控制库区发生火灾、爆炸事故。

## 3.11事故案例分析

1、2015年湖南华容“2·25”事故

2015年2月25日（正月初七）9时许，湖南省岳阳市华容县恒兴烟花爆竹批发公司仓库，工人在装卸烟花爆竹时发生爆炸，造成2人死亡、1人受伤。

事故原因：经调查组分析，该批发企业仓库非法储存“鱼雷”（用于炸鱼的爆炸物品）等违禁物品和禁止内销的摩擦型产品。

预防措施:加强安全管理,严禁非法储存违禁产品。

2、直击雷烧毁成品库产品

事故经过:2005年4月，上栗县二出口花爆企业成品仓库在同一天下午，时间相差不到2个小时，两个花爆企业的成品仓库雷击引发了燃烧事故，其中也含部分B级罗马烛光(拉手)产品，但未引发爆炸，仓库所有产品燃烧殆尽，损失近100万元。

事故原因：成品仓库未安装避雷针，导致直击雷击中成品起火。B级罗马烛光(拉手)产品未引发爆炸，事后专家分析，是该产品新增加的铁丝网包装起了关键作用，从现场找到的罗马烛光(拉手)燃烧残留物分析，局部产生了高温点，坚固的发射筒扼致了药剂爆炸。

预防措施：雷电是自然界的一种静电现象，雷击对地面造成的危险主要是对物体和人身伤害两方面。雷电入侵的主要形式是直击雷和雷电感应。雷电的危害巨大，可以导致设备损坏、人员伤亡、建筑物损坏或电气系统故障，严重者还可导致火灾和爆炸。若烟花爆竹仓库缺少防雷设施或防雷设施接地电阻超标，可遭受雷击事故，由于烟花爆竹易燃易爆，因此对整个库区均应设置防雷设施，建筑物防雷可使用避雷针，接地电阻应≤10Ω,定期检查测试，防止雷电危害。

3、静电引起燃烧烧毁成品库产品

事故经过:2004年11月，河南省某经营公司成品仓库在开箱验货时，将产品引燃，引发了燃烧事故，整幢仓库产品被烧毁。

事故原因：成品仓库门前未安装导静电设备，北方气候干燥，员工身上静电电压很高，验货开箱后，在接触产品时对产品产生了静电放电，静电火花导致成品起火。

预防措施：在烟花爆竹装卸作业中，如果作业人员不按规定穿戴抗静电服装，会在作业人员身上积聚大量的静电电荷，产生静电火花或达到引燃、引爆药剂的临界量时，就容易引起烟花爆竹的燃烧或爆炸，造成人员伤亡和财产损失。因此，作业人员进行作业时，均应穿戴防静电服装和导静电鞋，或在门口配置静电消除装置。严禁携带任何易燃物品。严格按操作规程操作。

4、车辆相撞发生烟花爆竹爆炸

事故经过：2007年9月15日，湖南省一辆满载烟花爆竹运输车在货运

过程中与其他车辆相撞发生爆炸，造成10人死亡。

事故原因：湖南省安化县“9·15”特大烟花爆竹爆炸事故原因基本查明：因驾驶员疲劳驾驶在货运过程中与其他车辆相撞发生爆炸起火引燃整车烟花爆竹爆炸，造成10人死亡。

预防措施:严禁疲劳驾驶。

5、触电事故案例

事故经过：2003年2月1日上午广东省罗定市太平镇发生烟花爆炸事故，同时影响电力线路触电，导致8人死亡、21人受伤。

事故原因：据了解，当天上午1时40分左右，一名儿童在太平镇太平一桥处点燃刚买来的烟花玩耍，不小心将旁边的一片烟花摊档引燃，引发烟花爆炸。人群躲避将旁边的2辆摩托车挤倒，油箱中的汽油渗出，再次引发大火，大火将旁边密集电力线路烧断，导致过路行人多人触电，共造成8人死亡，21人受伤。

预防措施：加强危险物品的库存管理，在事故现场及周边可波及范围内，紧急疏导群众撤离。在销售场所，烟花摊档摆设无药样品，有药产品放入专用仓库。

# 第四章 评价单元的划分及评价方法的选择

## 4.1评价单元的划分

4.1.1评价单元划分原则

划分评价单元的目的是为确定评价方法和实现评价目标服务。正确划分评价单元有利于评价工作的顺利进行，提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点、特征与危险和有害因素的类别、分布有机结合进行划分。还可以按评价的需要将一个评价单元划分为若干个子评价单元或更小的单元。

单元是仓库的相对独立的组成部分，具有布置上的相对独立性或不同性。本次验收评价即是在这一原则基础上，同时考虑烟花爆竹仓库的特点以及各部分的主要危险、有害因素及其危险程度、事故范围来划分验收评价单元的。

4.1.2评价单元的划分

根据烟花爆竹库房的特点，结合本次评价工作的需要，分为以下8个单元：

1、资料审核单元；

2、总体布局、条件和设施评价单元；

3、安全防护设施、措施评价单元；

4、周边环境和内部距离评价单元；

5、现场检查评价单元；

6、储存运输作业评价单元；

7、重大危险源及重大事故隐患排查评价单元；

8、《安全设施设计》安全措施落实情况；

9、综合评价结果。

## 4.2评价方法的选择

按照《烟花爆竹企业安全评价规范》关于评价单元划分的要求，本次对祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹仓库进行安全验收评价，总体风险上采用安全检查表分析法和作业条件危险性分析法进行评价。

根据各单元装置和任务特性，结合评价方法的适宜性，确定了各单元的评价方法。见表4-1。

表4-1 评价单元划分表

| 序号 | 单元名称 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料审核单元 | 安全检查表分析法 |
| 2 | 总体布局、条件和设施评价单元 | 安全检查表分析法 |
| 3 | 安全防护设施、措施评价单元 | 安全检查表分析法 |
| 4 | 周边环境和内部距离评价单元 | 安全检查表分析法 |
| 5 | 现场检查评价单元 | 安全检查表分析法 |
| 6 | 储存运输作业评价单元 | 作业条件危险性分析法 |
| 7 | 重大事故隐患排查评价单元 | 安全检查表分析法 |
| 8 | 《安全设施设计》安全措施落实情况 | 安全检查表分析法 |
| 9 | 综合评价结果 | —— |

## 4.3评价方法简介

4.3.1安全检查表分析法

安全检查表法（简称SCL）针对被评价单位存在的固有危险和有害因素，依据国家相关标准、规程、规范及规定，通过对检查表中的各项目及内容进行检查，查找出系统中各种潜在的事故隐患。安全检查表是由熟悉工程工艺、设备及操作，并且具备安全知识和经验的工程技术人员，经过事先对评价对象详尽分析，列出检查单元、检查项目、检查要求及检查结果等内容的表格。

安全检查表是一种定性的评价方法。安全检查表的编制中，应明确检查对象，明确所要遵循的标准、规范，具体剖析并细分检查对象，根据不同的检查阶段及要求选择适宜的检查表类型。由于其种类多，可适用于各个阶段、各个不同用途的检查要求，因此是应用极为广泛的一种安全评价方法。

使用安全检查表可发现工程系统的自然环境、地理位置条件、现场环境以及设计中工艺、设备本身存在的缺陷，防护装置的缺陷，保护器具和个体防护用品的缺陷经及安全管理等诸多方面的潜在危险因素，从而找出所造成的不安全行为与不安全状态，可做到全面周到，避免漏项，达到风险控制的目的。运用安全检查表进行日常检查，是安全分析结果的具体落实，是预防工程潜在危险、危害事故发生的有效工具。

4.3.2作业条件危险性分析法

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：

1、事故发生的可能性（L）；

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）；

3、一旦发生事故可能造成的后果（C）。

给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以这三个因素分值的乘积D=L·E·C来评价作业条件的危险性，D值越大，作业条件危险性也越大，即劳动安全风险愈大。

1、赋分标准

1）事故发生的可有性（L）

事故发生的可能性（L）定性表达了事故发生概率。必然发生的事故的概率为1，规定对应的分值为10；绝对不发生的事故的概率为0，而生产作业中不存在绝对不发生事故的情况，故规定实际上不可能发生事故的情况对应的分值为0.1；以此为基础规定其它情况相对应的分值，见表4-2：

表4-2 事故发生可能性分值（L）

| 序号 | 分数值 | 事故发生可能性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 完全会被预料到 |  |
| 2 | 6 | 相当可能 |  |
| 3 | 3 | 可能，但不经常 |  |
| 4 | 1 | 完全意外，很少可能 |  |
| 5 | 0.5 | 可以设想，但不可能 |  |
| 6 | 0.2 | 极不可能 |  |
| 7 | 0.1 | 实际上不可能 |  |

2）人员暴于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露在危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的分值为10，最小的分值为0.5，分值0表示人员根本不暴露危险环境中的情况没有实际意义。

暴露于危险环境的频繁程度分值（E），见表4-3：

表4-3暴露于危险环境的频繁程度分值

| 序号 | 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 连续暴露 |  |
| 2 | 6 | 每天工作时间内暴露 |  |
| 3 | 3 | 每周一次或偶然暴露 |  |
| 4 | 2 | 每月暴露一次 |  |
| 5 | 1 | 每年几次暴露 |  |
| 6 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |  |

3）发生事故可能造成的后果（C）

由于事故造成人员的伤害程度的范围很大，规定把需要治疗的轻伤对应分值为1，许多人同时死亡对应的分值为100，其它情况打分标准见表4-4，并可依据事故后果严重程度应用插分法取值、赋分。

表4-4事故造成的后果分值

| 序号 | 分数值 | 事故造成的后果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 大灾难，十人以上死亡，或造成重大财产损失 |  |
| 2 | 40 | 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失 |  |
| 3 | 15 | 非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失 |  |
| 4 | 7 | 严重，伤残或较小的财产损失 |  |
| 5 | 3 | 重大，致残，或很小的财产损失 |  |
| 6 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |  |

2、劳动安全风险分级划分标准

根据安全生产管理的经验，危险性分数值在20以下的环境被认为是比较安全的，是低危险性的，这种危险性比日常人们骑自行车上班发生的危险性还小。危险性分数值达70～160，就是显著危险性，需及时整改。危险性分数值达161～320的作业环境是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境，危险分数值达320分以上高分时，表示作业环境的安全性非常危险，应立即停产整顿，直到作业环境得到改善，危险性已经消除后，方可恢复生产，危险性的分级分数值如表4-5。

表4-5危险性分数分级（L×E×C）

| 序号 | 危险性程度 | 分数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 极其危险，应立即停产整改 | >320 |
| 2 | 高度危险，应立即整改 | 161-320 |
| 3 | 很危险，应及时整改 | 70-160 |
| 4 | 可能产生危险，需注意安全 | 20-69 |
| 5 | 稍有危险，提高警惕 | ＜20 |

4.3.3凝聚相爆炸事故伤害模型及爆炸冲击波安全距离系数分析法

建立凝聚相爆炸事故伤害模型是为了准确预测凝聚相爆炸事故的严重度，尽可能减少爆炸事故造成的人员伤亡和财产损失。

由于TNT是一种常见的典型凝聚相炸药，建立凝聚相爆炸事故的伤害模型就以TNT在平整地面上发生的爆炸事故为基础，研究凝聚相爆炸事故的伤害机理，预测凝聚相爆炸事故的严重度。如果是其他凝聚相爆炸危险品爆炸事故，可以先按下式将参与爆炸的危险品质量转换为当量TNT质量，然后使用TNT爆炸事故伤害模型预测爆炸事故的严重度。

求当量TNT质量的计算公式为：

WTNT=WQE/QTNT

研究与经验均表明烟火药的TNT当量介于TNT与黑火药之间，取0.900。

研究表明，爆炸波对人的直接伤害是指爆炸产生的爆炸波直接作用于人体而引起的人员伤亡。人体中相邻组织间密度差最大的部位最易遭受爆炸波的直接伤害。对人而言，肺是最易遭受爆炸波直接伤害的致命器官。考虑爆炸波的伤害可以从考虑肺伤害入手。

研究得出以下模型:

0.399

TNT

(1) 肺伤害死亡半径:

R4=0.907W

(2) 头部撞击死亡半径:

0.429

TNT

R7=0.961W

(3) 身体撞击死亡半径:

0.427

TNT

R8=0.722W

砖石结构房屋破坏程度与药量、距离间的关系，如下：

R＝KWTNT1/3/［1+（3175/WTNT）2］1/6

式中R——为不安全距离(m)

K——为系数

WTNT——为烟火药的TNT质量(Kg)

# 第五章 定性、定量评价

## 5.1资料审核单元安全评价

5.1.1 资料审核安全检查表评价

本项目资料审核单元安全评价结果见表5-1。

表5-1  资料审核单元表

| 序号 | 项目 | 审核项目 | 审核情况 | 审核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织 机构 | 法人条件证明 | 企业营业执照详见附件 | 符合 |
|  |  | 安全生产组织机构 | 企业已成立安全管理组织机构 | 符合 |
|  |  | 产品质量检测检验管理机构 | 企业已成立产品质量检测检验机构 | 符合 |
|  |  | 保卫组织机构 | 企业已成立保卫组织机构 | 符合 |
|  |  | 应急救援组织 | 企业已成立应急救援组织 | 符合 |
| 2 | 从业 人员 | 主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训考核上岗资格证明 | 企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员已取得培训考核上岗资格证明 | 符合 |
|  |  | 守护员、保管员培训考核上岗资格证明 | 守护员、保管员已取得考核合格证 | 符合 |
|  |  | 驾驶、押运人员资格证明 | 驾驶、押运人员已取得危险货物道路运输资格证 | 符合 |
|  |  | 其他从业人员培训上岗资格证明 | 其他从业人员经企业内部教育培训合格 | 符合 |
|  |  | 从业人员工伤保险名单 | 企业为员工购买了工伤保险，详见附件 | 符合 |
| 3 | 规章 制度 | 安全生产责任制度 | 企业制定了相应的安全责任制度 | 符合 |
|  |  | 安全管理责任制度 | 企业制定了安全管理责任制定 | 符合 |
|  |  | 隐患排查整改制度 | 企业制定了隐患排查整改制度 | 符合 |
|  |  | 安全设施设备管理制度 | 企业制定了安全设施设备管理制度 | 符合 |
|  |  | 从业人员安全教育培训制度 | 企业制定了从业人员安全教育培训制度 | 符合 |
|  |  | 安全目标管理与奖惩制度 | 企业已制定了安全目标管理与奖惩制度 | 符合 |
|  |  | 动火作业管理制度 | 企业制定了动火作业管理制度 | 符合 |
|  |  | 安全投入保障制度 | 企业制定了安全投入保障制度 | 符合 |
|  |  | 安全检查制度 | 企业制定了安全检查制度 | 符合 |
|  |  | 安全操作规程 | 企业制定了安全操作规程 | 符合 |
|  |  | 重大危险源评估与监控措施 | 企业烟花爆竹储存库区各储存单元不构成重大危险源 | 不涉及 |
|  |  | 产品流向登记管理制度 | 企业制定了产品流向登记管理制度 | 符合 |
|  |  | 产品入库检验验收制度 | 企业制定了入库检验验收制度 | 符合 |
|  |  | 不合格产品处置制度 | 企业制定了不合格产品处置制度 | 符合 |
|  |  | 隐患排查整改和事故记录 | 企业制定了隐患排查整改和事故记录 | 符合 |
|  |  | 事故应急救援预案 | 企业制定了生产安全事故应急预案 | 符合 |
|  |  | 其他相关资料 | 企业制定了值班制度和现场巡查制度、从业人员、外来人员、车辆进出厂（库）区登记制度、烟花爆竹买卖合同管理制度 | 符合 |
| 4 | 技术 资料 | 设计说明书 | 企业委托黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制安全设施设计，有相关的设计材料 | 符合 |
|  |  | 平面布局图 | 企业委托具有资质的设计单位已编制总平面布置图，详见附图。 | 符合 |
|  |  | 库房施工设计图 | 企业委托设计单位已编制施工设计图纸 | 符合 |
|  |  | 安全设施和设备清单 | 企业制定安全设施和设备清单，库区防雷防静电经湖南省长昊气象科技有限公司永州分公司检测合格 | 符合 |
|  |  | 消防设施和设备清单 | 企业制定消防设施和设备清单 | 符合 |
|  |  | 主要生产设施和设备检测合格证明 | 企业主要涉及烟花爆竹成品的储存，不涉及生产工艺，无生产设备 | 不涉及 |
|  |  | 特种设备检测合格证明 | 企业烟花爆竹储存不涉及特种设备 | 不涉及 |
|  |  | 配送运输车辆情况 | 企业烟花爆竹运输委托有相应运输资质的企业配置专用运输车运输， 配送采用专用运输车运输至销售网点。 | 符合 |
|  |  | 立项情况 | 建设项目于2025年8月4日在祁阳市发展和改革局备案 | 符合要求 |
|  |  | 烟花爆竹批发企业布点情况 | 企业原已取得烟花爆竹经营（批发）许可证，本项目为改建项目 | 符合要求 |
|  |  | 安全设施设计专篇及专家评审意见 | 本项目安全设施设计由黑龙江龙维化学工程设计有限公司设计，2025年12月8日建设项目由永州市应急管理局下发建设项目安全设施设计审查意见书，编号：永应急烟花安设审字[2025]2号 | 符合要求 |
|  |  | 建设单位、施工单位、监理单位对项目施工质量的验收意见情况 | 本项目由湖南同豪建筑工程有限公司进行施工，本项目工程监理单位为建设单位企业自管，企业组织了本项目的验收 | 符合要求 |
| 资料审查结论意见 |  |  | 符合安全条件 |  |

5.1.2 评价小结

通过对该企业资料审核的检查，均符合安全要求。因此资料审核评价单元审核结果：符合《烟花爆竹经营许可实施办法》要求。

## 5.2总体布局、条件和设施评价

5.2.1 总体布局、条件和设施安全检查表法评价

本项目选址与总平面布置见表5-2、总布局、条件和设施现场检查见表5-3。

表5-2  选址与总平面布置检查表

| 序号 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹批发仓库的库址应按流向合理、集散便利的原则，并综合考虑建库的经济效益和社会效益进行选择。库址应符合当地土地利用总体规划和城乡建设规划的要求，因地制宜，合理布局，提高土地利用率。 《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）第九条 | 该项目为改建项目 | 符合 |
| 2 | 库址应具有良好的地形、工程地质等条件，建设地区应具有可靠的电源和满足消防、生活用水需求的水源，以及交通运输、通讯等外部协作条件。《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）第十条 | 该项目位于湖南省永州市祁阳市茅竹镇荣驷村九组，具有可靠的电源和满足消防、生活用水需求的水源，以及交通运输、通讯等外部协作条件。 | 符合 |
| 3 | 库址应位于不受洪水或内涝威胁地区，当不可避免时，必须采取可靠的防洪、排涝措施，库址防洪标准可按50年一遇考虑。 《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）第十一条 | 该项目位于湖南省永州市祁阳市茅竹镇荣驷村九组，不受洪水或内涝威胁地区 | 符合 |
| 4 | 下列地区不应选为库址： 一、地震烈度大于9度的地区。 二、存在地质危害的地段，如泥石流、滑坡、流沙等。 三、历史文物古迹保护区。 四、工程土质不良地区，如Ⅳ级自重湿陷性黄土，厚度大的新近堆积黄土，高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土等。 五、具有开采价值的矿藏区。 六、雷暴区。 《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）第十二条 | 该项目位于湖南省永州市祁阳市茅竹镇荣驷村九组，库址不在左述地区 | 符合 |
| 5 | 库址应远离污染源及其他易燃易爆危险场所，且应位于污染源全年最小频率风向的下风侧。 《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）第十三条 | 该项目位于湖南省永州市祁阳市茅竹镇荣驷村九组，远离污染源及其他易燃易爆危险场所 | 符合 |
| 6 | 烟花爆竹批发仓库总平面布置、外部最小允许距离和内部最小允许距离应符合下列要求： 一、总平面布置应根据库址地形、工程地质、气象、水文、库房危险等级和计算药量、运输方式、库区外交通和安全条件等综合考虑，分别设置库区、生产辅助区和办公服务区。做到分区明确、安全可靠、布局紧凑、流程合理。无关人流和货流不应穿越库区，产品运输不宜穿越办公服务区。 二、比较危险的或计算药量较大的库房不宜布置在库区出入口附近。库房不宜长面相对布置。运输产品车辆不应在其他防护屏障内穿越通过。 三、库区应设置高度不低于2m的密砌围墙，在特殊地段设置有困难时，可局部设置刺网围墙；围墙与库房距离不应小于5m。 四、单栋1.3级库房计算药量不宜超过20000kg，单栋1.1-2级库房计算药量不宜超过10000kg。库房外部最小允许距离和内部最小允许距离应按现行国家标准执行。划定的库房外部最小允许距离范围内不得进行相应的工程建设。 五、1.1-2级库房应设置防护屏障，防护屏障应按现行国家标准执行。 六、库区内汽车运输主干道纵坡不宜大于6％，手推车和装运机械运输主干道纵坡不宜大于2％。 《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标 125-2009）第十五条 | 1、该项目库区内分区设置合理； 2、库房之间距离满足规范要求； 3、库区四周设置了不低于2m高的密砌围墙，围墙与库房距离不小于5m； 4、该项目库房危险等级为1.3级； 5、库区内汽车运输道路纵坡不大于6%。 | 符合 |
| 选址与总平面布置现场检查结论意见 |  | 符合安全条件 |  |

表5-3 总体布局和条件设施现场检查表

| 序号 | 项目 | 检查项目 | 实际情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体 布局 | 围墙 | 该项目库区已设置不低于2米的密砌围墙。 | 符合 |
|  |  | 功能分区 | 企业烟花爆竹储存库区分为生活区和储存区，功能分区明确。 | 符合 |
|  |  | 建筑物危险等级划分和布置 | 该项目库房均为1.3级库房 | 符合 |
|  |  | 危险品运输通道 | 企业烟花爆竹储存库区的运输通道完善，间距符合要求。 | 符合 |
|  |  | 值班室 | 值班室与各仓库间距满足规范要求。 | 符合 |
|  |  | 外部安全距离 | 该项目库房与外部建筑、设施的间距满足规范要求，详见表2.6-1。 | 符合 |
|  |  | 安全疏散条件 | 4#、5#1.3级库房，均设置4个安全出口，仓库内任一点至安全出口的距离不大于15m。 | 符合 |
| 2 | 条件和 设施 | 库区主要道路的宽度、坡度、建筑物之间的通道宽度 | 烟花爆竹储存库区道路宽度不小于4米，坡度不大于6%。 | 符合 |
|  |  | 消防设施、消防水源水量、保护范围、补充时间 | 库区设有1座半地下消防水池，有效容积为301m3，并配备消防水泵，消防水池的水量及补水量满足消防用水需求，水压满足要求，消防水池的保护范围包括整个储存库区。 | 符合 |
|  |  | 安全监控保卫设施和固定值班电话 | 各仓库及围墙安装视频监控探头，信号传输至库区值班室，值班室设置了固定值班电话 | 符合 |
| 总体布局和条件设施现场检查结论意见 |  |  | 符合安全条件 |  |

5.2.2 评价小结

通过对该企业总体布局、条件和设施的现场检查均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）和《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）等要求。

## 5.3安全防护设施、措施评价

5.3.1 安全防护设施、措施安全检查表评价

库区安全防护设施包括消防设施、防雷防静电设施、视频监控系统、防盗报警设施、安全警示标志等，评价过程见下表5-4、5-5。

表5-4 安全防护设施检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区消防设施设置是否符合国家相关标准规定 | 库区配备了消防水池、消防水泵、室外消火栓，消防水源充足，还配备了灭火器等消防器材 | 符合要求 |
| 2 | 防雷防静电设施是否符合国家有关标准规定 | 库区防雷、防静电设施设置符合要求，经防雷检测公司检测合格 | 符合要求 |
| 3 | 防盗报警等监控设施、保卫设施是否符合国家有关规定 | 库区设置视频监控系统等，终端设在值班室，值班室设置了固定值班电话，符合《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007） | 符合要求 |
| 4 | 库区电线、照明、电气设备等电气设施是否符合国家相关标准规定 | 库房内安装了防爆应急疏散照明 | 符合要求 |
| 5 | 其它安全设施 | 库区设置了明显的安全警示标志 | 符合要求 |
| 安全设施现场检查意见 |  | 符合安全条件 |  |

表5-5其他安全设施检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控包括，但不仅限于下列危险场所，宜设置视频采集设备，监控作业人员数量、作业行为、危险品（药物、半成品、成品）滞留量、工房用途等： a)每间人员多于5人的危险性工房； b)联建建筑物，每栋累计人员多于10人的危险性工房；c)A级工房、药物、半成品、成品仓库、中转库的出入口；d)成品、半成品和药物的晾晒场出入口； e)危险生产、储存区的出入口、主要人员通道和危险品运输通道； f)采用远距离或遥控操作的作业设备； g)监控机房； | 《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）4.1.1章节 | 本项目未涉及生产，仅涉及储存作业，成品储存区出入口、主要人员通道和库区危险品运输通道、监控机房均设置视频监控设施 | 符合要求 |

5.3.2 评价小结

通过对该企业安全防护设施、措施的现场检查均符合安全要求。

## 5.4周边环境和内部距离评价

5.4.1 周边环境安全检查表法评价

本项目库区新建项目位于湖南省永州市祁阳市茅竹镇荣驷村九组，地形地貌相对简单。周边环境详见下表5-6。

表5-6 周边环境距离明细表

| 方位 | 相距最近 的建（构） 筑物名称 | 危险等级 | 限药量（kg） | 外部情况 | 标准距离（m) | 实际距离（m) | 规范依据 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 4#烟花爆竹成品库 | 1.3 | 5000 | 10 户 以 下零散住户 | 50 | 135 | GB50161 第4.3.3条 | 符合要求 |
| 东北 | 4#烟花爆竹成品库 | 1.3 | 5000 | 10 户 以 下零散住户 | 50 | 180 | GB50161 第4.3.3条 | 符合要求 |
| 南 | 5#烟花爆竹成品库 | 1.3 | 5000 | 山林或旱土 | / | 200m 内无库外建构筑物 | GB50161 第4.3.3条 | 符合要求 |
| 西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 ： 外部距离按照整栋药物总量设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.2 内部安全距离安全检查表法评价

本项目库区内建（构）筑物内部安全距离见下表5-7。

表5-7 库区内建（构）筑物内部距离明细表

| 库房名称 | 危险 等级 | 计算药量（kg） | 相邻的建筑名称 | 规范距离（m） | 实际距离（m） | 符合性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 号办 公/生活 区 | / | / | 4#烟花爆竹成品库 | 50 | 52 | 符合 | GB50161 第5.3.7/4.3.3条 |
| 2 号值班室/消防器材室 | / | / | 4#烟花爆竹成品库 | 35 | 45 | 符合 | GB50161 第5.3.6条 |
| 3 号宿舍 | / | / | 4#烟花爆竹成品库 | 50 | 51 | 符合 | GB50161 第5.3.7/4.3.3条 |
| 4#烟花爆竹成品库 | 1.3 | 5000 | 5#烟花爆竹成品库 | 25 | 48 | 符合 | GB50161 第5.3.4条 |
| 5#烟花爆竹成品库 | 1.3 | 5000 | 4#烟花爆竹成品库 | 25 | 48 | 符合 | GB50161 第5.3.4条 |

5.4.3 评价小结

本项目所在地，周边无重要设施、风景区等，与周边建筑物距离能够满足《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）规范要求；项目库区各建筑物的内部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）规范要求。

## 5.5现场检查情况

5.5.1现场安全检查表评价

本项目现场检查情况见下表5-8。

表5-8 库房现场检查表

| 序号 | 项目 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定级、 定量 | 建筑物危险等级 | 4#、5#烟花爆竹成品库建筑物危险等级为1.3级。 | 符合 |
|  |  | 核定存药量 | 4#、5#烟花爆竹成品库计算药量为5000kg。 | 符合 |
|  |  | 内部安全距离 | 烟花爆竹仓库与值班室、消防水池之间距离符合标准要求 | 符合 |
|  |  | 安全标识标志 | 检查时安全标识标志齐全（库房三定牌、限速标志、禁打手机、禁止带火种、禁止烟火、当心火灾、防静电、防爆炸等） | 符合 |
| 2 | 建筑 结构 | 建筑设计防火和结构 | 4#、5#烟花爆竹成品库采用均为地面单层、采用钢筋混凝土柱承重、砖砌墙体、墙厚240mm | 符合 |
|  |  | 建筑物防火等级 | 库房的耐火等级为二级。 | 符合 |
|  |  | 门的开启方向、宽度、数量以及其他建筑物门的对应方向等 | 4#、5#烟花爆竹成品库设置4个安全出口，为外开安全疏散门 | 符合 |
|  |  | 窗的结构、材料及开启方向 | 4#、5#烟花爆竹成品库窗采用高位通风窗及勒脚处设有低位通风窗。 | 符合 |
|  |  | 屋盖的材料、结构 | 库房屋盖采用彩色复合压型钢板，下边配置岩棉层 | 符合 |
|  |  | 墙的结构、厚度、内墙面、梁或过梁的设置等 | 库房采用钢筋混凝土柱、砖砌墙体、墙厚240mm，内外墙已粉刷,较平整、光滑，无裂缝，设钢筋混凝土圈梁、门洞设过梁 | 符合 |
|  |  | 地面阻燃性、柔性、导电性能 | 采用一般防潮地面 | 符合 |
|  |  | 仓库防潮、隔热、通风与防小动物 | 库房地面采取防潮、隔热措施；设置窗户进行自然通风；通风窗已安装铁丝网防小动物 | 符合 |
| 3 | 疏散 要求 | 安全出口的数量，设置方向和位置，疏散距离 | 4#、5#库均设置4个安全出口，为外开疏散门。库房内最远点至出口距离小于15米，库区安全疏散条件满足规范要求 | 符合 |
|  |  | 建筑物内的通道宽度 | 4#、5#烟花爆竹成品库内通道宽度1.5米 | 符合 |
|  |  | 门口的台阶及坡度 | 库房门口未设有台阶 | 符合 |
| 4 | 人员 | 核定数量 | 库房定员8人 | 符合 |
|  |  | 培训和上岗证 | 从业人员均经过相应资质机构或企业培训并取得岗位资格证书。 | 符合 |
|  |  | 衣着 | 员工衣着为棉制品 | 符合 |
|  |  | 防护用品及材质 | 企业为员工统一劳动防护服、防护鞋、防护手套等，防护服及防护手套采用棉质 | 符合 |
|  |  | 年龄和身体状况 | 企业员工身体状况良好 | 符合 |
| 5 | 防护 屏障 | 防护屏障设立 | 4#、5#烟花爆竹成品库为1.3级，不设置防护屏障 | -- |
|  |  | 防护屏障的形式和防护能力 | 不涉及 | -- |
| 6 | 消防 | 设施、器材的配置和检验 | 库区设置有消防水池、消火栓、消防水泵等，配置有水带、水枪,每栋库房配备8具MF/ABCE5手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 | 符合 |
|  |  | 防火设备和措施 | 配备了灭火器材、消防水池、消防泵等 | 符合 |
|  |  | 电气设备的选型与安装 | 室内未安装设置电气设备，视频监控线路均穿管敷设 | 符合 |
|  |  | 电气照明的选型与安装 | 仓库室内安装防爆应急疏散照明设施 | 符合 |
|  |  | 电线的选型、连接、敷设 | 仓库外墙电气线路、信号线穿管敷设 | 符合 |
|  |  | 建筑物的防雷 | 仓库采取防直击雷措施，符合标准要求，已经过检测合格 | 符合 |
|  |  | 设备和电气的接地 | 库房未采用电气设备 | 不涉及 |
|  |  | 设备的检修和维护 | 库房未采用电气设备 | 不涉及 |
|  |  | 消除人体静电装置 | 仓库大门入口处设置有消除人体静电装置，并检测合格 | 符合 |
| 7 | 贮存与 运输 | 产品堆垛的高度和堆垛间距 | 堆垛的高度小于2.5米、堆垛间距为0.7米，堆垛的边长小于10m，堆垛距墙壁距离为0.45米。 | 符合 |
|  |  | 运输通道的宽度 | 仓库运输通道的宽度为1.5米 | 符合 |
|  |  | 库房地面防潮措施 | 仓库地面进行了防潮处理 | 符合 |
|  |  | 库房内湿度、温度、通风的控制 | 仓库墙面设置通风窗，库内主要采用自然通风； | 符合 |
|  |  | 机动车库区行驶路线和装卸 | 库区机动车行驶路线独立设置；装卸过程中，车辆配备防火罩 | 符合 |
| 8 | 制度 规程 | 岗位安全管理制度 | 企业已制定了各岗位安全管理制度 | 符合 |
|  |  | 岗位安全操作规程 | 企业已制定了各岗位安全操作规程 | 符合 |
| 仓库现场检查结论意见 |  |  | 符合安全条件。 |  |

5.5.2设计变更情况

企业在建设过程中，根据实际条件和需要进行了部分变更：将装卸台改为长条形装卸台，将原地下式消防水池改为半地下式消防水池。原设计单位出具了设计变更。

5.5.3 评价小结

通过对该企业仓库的现场检查，均符合安全要求。

## 5.6储存运输作业单元评价

本次评价中对储运过程事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险作业环境的频繁程度（E）、发生事故可能造成的后果（C）等三种因素赋值及其取值是根据烟花爆竹行业内同类库区储运作业过程已知的燃烧爆炸的危险因素、已发生事故后果和该仓库区的现场实际情况确定的，具体评价结果见表5-9、5-10。

表5-9 作业条件评价表

| 作业活动 | 危险因素 | 可能导致后果 | L | E | C | D | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存 过程 | 库内产品堆码违反定置规定，库内通风 不畅而温度过高或湿度过大 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 40 | 120 | Ⅲ |
|  | 违反同库存放原则，废品及互相抵触的 危险品同库存放 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 40 | 120 | Ⅲ |
|  | 存放非法生产或来历不明的产品 | 火灾、爆炸 | 3 | 2 | 40 | 240 | Ⅱ |
|  | 库房管理不善，漏雨、水浸、机械损伤 等导致包装箱破损、泄漏，产品受潮 | 性能失效或导至自燃 | 1 | 1 | 40 | 40 | Ⅳ |
|  | 雷雨等恶劣天气，受到雷击，或人员受 天气影响出现操作失误 | 火灾、爆炸 | 1 | 2 | 40 | 80 | Ⅲ |
|  | 超量储存 | 事故扩大 | 3 | 2 | 40 | 240 | Ⅱ |
|  | 消防设施失效，造成初期火灾等险情未 得到及时控制 | 火灾、爆炸 | 3 | 1 | 40 | 120 | Ⅲ |
|  | 库区外部山火由于得不到有效的阻挡而 蔓延至库房 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | Ⅲ |
|  | 违反禁火规定，带火种或其它易燃易爆物资、危险化学品进入库区。库区内动火动焊安全保证措施不完善 | 火灾、爆炸 | 1 | 2 | 40 | 80 | Ⅲ |
|  | 违反堆放规定，产品堆放过高，造成产品坍塌 | 坍塌 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | Ⅴ |
| 运输装卸过 程 | 违反装卸搬运操作规定，未执行轻拿、轻放、稳步慢行规定，野蛮作业，使危险品受到强烈震动、撞击或摩擦。 | 火灾、爆炸 | 1 | 2 | 40 | 80 | Ⅲ |
|  | 搬运路线有沟坎，台阶，或库内地面不平整，导致装卸过程操作人员摔、跌等，造成产品因为坠落而受到强烈撞击或摩擦 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 2 | 40 | 40 | Ⅳ |
|  | 无排气管火花熄灭装置的车辆运输危品，导致产品长期受热 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅳ |
|  | 车辆电路、油路故障引发车辆火灾，导致产品受到高温烘烤或着火 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 40 | 120 | Ⅲ |
|  | 车辆碰撞、车辆倾覆等交通事故引发火灾，导致产品受到高温烘烤或着火 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 40 | 120 | Ⅲ |
|  | 道路不平整、坡度过大，车辆巅簸，产品受到强烈震动、挤压 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 90 | Ⅳ |
|  | 进入库区，车辆不按限速标志行驶；车辆失控；道路不平整，坡度过大。车辆撞到工作人员或其它人员 | 车辆伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | Ⅴ |

表5-10 作业条件评价小结

| 作业条件 | 作业危险统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极度危险Ⅰ | 高度危险Ⅱ | 显著危险Ⅲ | 一般危险Ⅳ | 稍有危险Ⅴ |
| 仓储过程 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 运输装卸过程 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 合计 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 |

通过对单元进行作业条件分析评价可知，仓储过程有两项危险因素高度危险，应制定严格的管理制度，要求员工按章操作，严格控制产品来源，严禁超量存放，并且在库区围墙外设置5m的防火隔离带，防止库外发生山火时蔓延至库内。

## 5.7重大危险源及重大事故隐患判定

5.7.1 重大危险源评价

经3.8章节烟花爆竹重大危险源辨识，该公司库区4#、5#烟花爆竹成品库均不构成烟花爆竹重大危险源。

5.7.2事故后果模拟分析

根据评价的需要，对企业的危险源采用凝聚相爆炸事故伤害模型及爆炸冲击波安全距离系数分析法进行定量评价。注：评价方法摘自《易燃、易爆、有毒危险品储运过程定量风险评价》宇德明著。

（1）凝聚相爆炸事故伤害模型

在凝聚相爆炸品的生产、储存和运输过程中，爆炸事故时有发生。凝聚相爆炸品在地面爆炸时，能够在空气中形成很强的爆炸波，产生火球，产生强烈的热辐射。凝聚相爆炸事故具有极大的危害性。

建立凝聚相爆炸事故伤害模型是为了准确预测凝聚相爆炸事故的严重度，尽可能减少爆炸事故造成的人员伤亡和财产损失。

由于TNT是一种常见的典型凝聚相炸药，建立凝聚相爆炸事故的伤害模型就以TNT在平整地面上发生的爆炸事故为基础，研究凝聚相爆炸事故的伤害机理，预测凝聚相爆炸事故的严重度。如果是其他凝聚相爆炸危险品爆炸事故，可以先按下式将参与爆炸的危险品质量转换为当量TNT质量，然后使用TNT爆炸事故伤害模型预测爆炸事故的严重度。

求当量TNT质量的计算公式为：

WTNT=WQE/QTNT

式中WTNT是当量TNT质量(kg)，W是实际参与爆炸事故的凝聚相爆炸品质量(kg)，QE是实际参与爆炸事故的凝聚相爆炸品爆热(J／kg)，QTNT为TNT爆热(J／kg)。一些常见爆轰炸药的爆热和TNT当量如表5-11所示。

表5-11 常见爆轰炸药的爆热和TNT当量

| 爆炸品名称 | 爆热（KJ/Kg） | TNT当量 | 爆炸品名称 | 爆热（KJ/Kg） | TNT当量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT | 4520 | 1.000 | 硝化甘油 | 6700 | 1.481 |
| 黑索今(RDX) | 5630 | 1.185 | 太安(PETN) | 5800 | 1.282 |
| B炸药(60%RDX，40%TNT) | 5190 | 1.148 | 喷托里特(50％PETN，50%TNT) | 5110 | 1.129 |
| C—4炸药(91%RDX，9%塑料粘接剂) | 4870 | 1.087 | 苦味酸 | 4180 | 0.926 |
| 黑火药 | 3340 | 0.800 | 叠氮化银 | 1890 | 0.419 |
| 叠氮化铅 | 1540 | 0.34 | 特屈儿 | 4520 | 1.000 |
| 斯蒂芬酸铅 | 1910 | 0.423 | 奥克托尔(70％TNT，30％HMX) | 4500 | 0.994 |
| 雷汞 | 1790 | 0.395 |  |  |  |

研究与经验均表明烟火药的TNT当量介于TNT与黑火药之间，取0.900。

研究表明，爆炸波对人的直接伤害是指爆炸产生的爆炸波直接作用于人体而引起的人员伤亡。人体中相邻组织间密度差最大的部位最易遭受爆炸波的直接伤害。对人而言，肺是最易遭受爆炸波直接伤害的致命器官。考虑爆炸波的伤害可以从考虑肺伤害入手。

研究得出以下模型:

0.399

TNT

(1) 肺伤害死亡半径:

R4=0.907W

(2) 头部撞击死亡半径:

0.429

TNT

R7=0.961W

研究与实践均表明:身体撞击致死半径比肺伤害致死半径约大10％，头部撞击致死半径比肺伤害致死半径约大30--50％。因此，为保险起见。应以头部撞击致死半径作为爆炸波致死半径。

仓库燃烧爆炸定量评价结果见：表5-12。

表5-12  危险源定量评价结果

| 危险 场所 | 主要 危险 | 工房号 | 药量 （kg） | 当量TNT 质量 (kg) | 肺伤害死亡半径 （m） | 头部撞击 死亡半径 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库 | 燃烧 爆炸 | 4号 | 5000 | 4500 | 26.0 | 35.5 |

（2） 爆炸冲击波对房屋的破坏

燃烧、爆炸能不同程度地破坏周围的房屋和建筑设施，造成直接经济损失。通过对凝聚相爆炸事故的研究，英国炸药储存与运输委员会提出了砖石结构房屋破坏程度与药量、距离间的关系，如下：

R＝KWTNT1/3/［1+（3175/WTNT）2］1/6

式中R——为不安全距离(m)

K——为系数

WTNT——为烟火药的TNT质量(Kg)

评价爆炸的重点在于对冲击波破坏效应的分析。爆炸破坏后果可分为5级，如下表所示。

表5-13  危险等级分类

| 房屋破坏 程度 | 对 象 伤 害 程 度 | K值 |
| --- | --- | --- |
| A级 | 建筑物几乎被完全推毁，现场一片废墟。人员多数死亡少数重伤 | 3.8 |
| B级 | 建筑物50％-75％的外部砖墙被推毁，或不能继续安全使用 | 5.6 |
| Cb级 | 建筑物屋顶部分或完全坍塌，1-2个外墙被推毁，承重墙严重破坏 | 9.3 |
| Ca级 | 建筑物结构至多受到轻微破坏 | 28 |
| D级 | 建筑物屋顶和盖瓦受到一定程度的破坏，10％玻璃破碎，建筑物结构无损坏 | 56 |

通过对典型烟火药的TNT当量试验，发生烟火药爆炸时，其破坏威力的大小，有的不小于TNT炸药，有的比TNT炸药还小。取TNT的压力当量为1，则近似的取值，烟火药≈0.9。

针对以上重要危险场所，运用凝聚相爆炸事故伤害模型判断其影响后果，求出最大重伤害半径，推断这些场所一旦发生事故可能造成的危害和损失范围。事故后果模拟分析如下表：

表5-14  危险源定量评价结果

| 危险 场所 | 工房号 | 药量 （kg） | TNT 当量 (kg) | A级破坏半径 （m） | B级破 坏半径 （m） | Cb级破 坏半径 （m） | Ca级破 坏半径 （m） | D级破 坏半径 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库 | 4号 | 5000 | 4500 | 58.5 | 86.2 | 143.1 | 430.9 | 861.8 |

实践证明，控制间距，是防止冲击波的最有效的手段，冲击波强度随距离增大而急剧降低并逐渐转为普通声波；控制仓库内外部距离是预防冲击波的好方法。烟花爆竹企业储存过程中事故触发的原因多。但通过对多起事故的分析，我们认为，控制重要危险场所，可以有效的防止事故的扩大，减少事故的损失，将人员伤亡降到最低程度，是防止发生重、特大安全事故的重要手段。

5.7.3 重大事故隐患排查检查表评价

根据国家安全监管总局关于印发《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》的通知，企业重大事故隐患判定结果见表5-15。

表5-15 重大事故隐患判定检查表

| 序号 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格 | 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员已依法经考核合格 | 符合要求 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗，作业人员带药检维修设备设施。 | 特种作业人员持证上岗，不涉及带药检维修设备设施 | 符合要求 |
| 3 | 职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业 | 无此项 | 无此项 |
| 4 | 工（库）房实际作业人员数量超过核定人数 | 库房作业人员数量已按核定人数定员 | 符合要求 |
| 5 | 工（库）房实际滞留、存储药量超过核定药量 | 评价时未超过核定药量 | 符合要求 |
| 6 | 工（库）房内、外部安全距离不足，防护屏障缺失或者不符合要求 | 1.3级库房，不涉及防护屏障 | 不涉及 |
| 7 | 防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效 | 防静电、防火、防雷设备设施已安装并经湖南省长昊气象科技有限公司永州分公司检测合格 | 符合要求 |
| 8 | 擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建 | 未擅自改变库房用途或者违规私搭乱建 | 符合要求 |
| 9 | 工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准 | 库区四周设置了实体围墙 | 符合要求 |
| 10 | 将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量 | 无此项 | 无此项 |
| 11 | 在用涉药机械设备未经安全性论证或者擅自更改、改变用途 | 无此项 | 无此项 |
| 12 | 中转库、药物总库和成品总库的存储能力与设计产能不匹配 | 成品总库的存储能力与设计产能匹配 | 符合要求 |
| 13 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 | 建立了与岗位相匹配的全员安全生产责任制，已制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 | 符合要求 |
| 14 | 出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证 | 不涉及 | 不涉及 |
| 15 | 生产经营的产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物 | 未超原许可范围 | 符合要求 |
| 16 | 分包转包生产线、工房、库房组织生产经营 | 自主经营 | 符合要求 |
| 17 | 一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营 | 不涉及 | 符合要求 |
| 18 | 许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营 | 不涉及 | 符合要求 |
| 19 | 烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品 | 未存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品 | 符合要求 |
| 20 | 零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火 | 不涉及 | 不涉及 |

5.7.3 评价小结

通过对该企业重大危险源辨识和重大隐患排查：该企业烟花爆竹储存仓库原址改建项目不构成烟花爆竹重大危险源，不存在重大事故隐患，符合要求。

## 5.8 《安全设施设计》安全措施落实情况

5.8.1 建设项目对《安全设施设计》中安全对策措施的落实情况

建设项目委托黑龙江龙维化学工程设计有限公司出具《安全设施设计》，本报告对照《安全设施设计》，对祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目 “三同时”落实情况进行安全检查，具体见表5-16。

表5-16《安全设施设计》中主要对策措施落实情况检查表

| 序号 | 安全设施设计中的安全对策及建议 | 项目采纳的情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 选址布局 |  |
| 1 | 库区周边事故影响范围内无居民点、旅游区、重点建筑物、铁路、公路运输线等，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022（4.1.1）的要求。 | 选址符合要求。 |
| 2 | 库区所在地位场所较偏僻，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022的要求。 | 选址符合要求。 |
| 3 | 库区距周边建筑物的外部距离见仓库平面图。其外部距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022的要求。 | 外部距离符合要求。 |
| 二 | 总平面布置 |  |
| 1 | 在正式进行设计时，应严格执行《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的标准要求 | 仓库危险等级为1.3级，符合要求。 |
| 2 | 在库区应设置不低于2m的密砌围墙，围墙与仓库的距离不得低于5m。 | 库区周围设置高度不低于2.0m的实体围墙，符合要求。 |
| 三 | 烟花爆竹库房建筑结构 |  |
| 1 | 成品库安全出口到库房内任一点至安全出口的距离不应大于15m | 仓库均设置4个安全出口，库房内最远点至安全出口的距离小于15m |
| 2 | 库房应采用防火门，应向疏散方向开启，门洞宽度2m，有装运机械出入的门洞宽度不宜小于1.8m，不得设置门槛。 | 该项目的库房门涂刷防火涂料，门洞宽度不小于1.5m，无装运机械出入门洞。 |
| 3 | 根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）标准要求，单栋1.1级库房建筑面积不宜超过500m2，单栋1.3级库房建筑面积不超过1000m2，每个防火分区面积不宜超过500m2 | 该项目设计的仓库建筑面积小于1000m2成品库 |
| 四 | 通风防潮 |  |
| 1 | 防潮采用架空防潮层，防潮层按规范设有地脚窗 | 地面做防潮处理，设置地脚窗 |
| 2 | 危险品仓库的窗宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动物进入的措施。 | 该项目烟花爆竹储存仓库设固定通风百叶窗并设防小动物铁丝网。库房高侧设百叶通风窗，并装设防小动物铁丝网。 |
| 3 | 库房宜采用自然通风，可根据实际需要在库房设置可开启的高窗和低位进风窗，高窗和进风窗应配置铁栅栏和金属网 | 该项目烟花爆竹储存仓库均采用自然通风，设有高侧和低位百叶通风窗，装有防小动物铁丝网 |
| 五 | 电气设施 |  |
| 1 | 仓库内需要设照明设施时，应为密封防爆型，开关也应为密封防爆型开关，应设在库房外墙上。库房内电气线路，应采用绝缘电线穿管敷设。 | 本项目1.3级烟花爆竹仓库内设置应急照明，采用防爆型，开关安装在外墙外侧，进户线埋地接入后穿管安装。 |
| 2 | 仓库避雷针的数量及杆高应由当地气象部门的防雷检测法定部门或设计单位确定。在使用前应请防雷检测法定部门进行检测合格后方可投入使用。 | 已由具备防雷检测资质的企业出具检测报告。 |
| 3 | 在库房大门入口外侧处应设置导人体静电装置，导静电装置的设置形式、接地方式等由当地气象部门防雷检测法定部门确定，在使用前应请防雷检测法定部门进行检测合格后方可投入使用。 | 已在库房入口外侧安装导人体静电装置。 |
| 4 | 根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求，新建或改扩建烟花爆竹储存仓库须设置远程可视监控系统，监控系统的安装需符合《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）标准要求。并配备与外部直通的报警电话。 | 已安装视频监控系统。并配备与外部直通的报警电话。 |
| 5 | 成品库区值班室和库区道路安装照明电源，如果电源老化或安装时有裸露电源线人体接触，会发生触电事故，应定期检查电源线路。 | 值班室及库区道路照明线路安装符合要求 |
| 六 | 消防设施 |  |
| 1 | 企业应制定应急救援预案，成立应急救援领导小组，定期进行演练 | 已制定应急救援预案，并成立应急救援组织机构 |
| 2 | 应成立义务消防队，并配备安全帽、消防服、消防斧、消防铲、砍刀和消防水带等消防器材，立足于在火灾初期及时扑救。 | 已按对策措施要求落实。 |
| 3 | 根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，成品库配置共计21具灭火器，经营场所配置20具灭火器。 | 已按设计要求落实。 |
| 4 | 补充水源拟采用自掘水井，通过潜水泵（1备1用）为消防蓄水池供水，且使用后的补给恢复时间不超过48h。 | 补充水源为村镇自来水 |
| 5 | 其安全设施设计应报应急管理部门进行审查，审查通过后才能建设。 | 已通过审查。 |
| 七 | 安全标志 |  |
| 1 | 仓库建成后，业主应按《安全色和安全标志》（GB2894-2025）规定对库区内的所有消火栓、灭火器、消防箱等消防设施、用具涂以红色标志 | 已按要求落实。 |
| 2 | 仓库必须在围墙外侧和库区内明显位置，依据《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114－2011）设置安全警示语和警示牌。 | 已按要求落实。 |
| 3 | 库房门外应设置标示牌，内容包括：负责人、储存品种、储存数量和库内限制人数。 | 已按设计要求落实。 |
| 4 | 接入设在库区围墙外的供电线路接入库区值班室配电箱向各用电场所供电。 | 已按设计要求落实。 |
| 八 | 其他安全措施与设施 |  |
| 1 | 为掌握库房内的温度、湿度，在每个储存间内设温度计、湿度计。 | 每个库房均设计有温湿度计。 |
| 2 | 按《烟花爆竹安全生产标志》AQ4114-2011、《安全色和安全标志（GB12894-2025）规定库房每个储存间门门外均设安全标志牌。库区大门、值班室内外、各库房外墙均应按AQ4114-2011规定设醒目安全警示标志牌。 | 库区设计有安全警示标识标志。 |
| 3 | 进出库作业人员配发防静电工作服、手套。 | 作业人员配发棉质工作服 |
| 4 | 烟花爆竹储存应按照标准要求堆放。 | 本项目仓库内设置有相应的堆码定置线。 |
| 5 | 应密切关注库区周围环境，一旦发现在库区外部安全距离内新建建筑、设施，应立即报告当地政府主管部门。 | 制定相应的安全管理制度。 |
| 6 | 机动车进入库区是应配有防火罩，且在库房门前装卸作业时应距库房2.5m以外处进行。 | 制定相应的安全管理制度。 |
| 7 | 库区入口处明显位置应设置车辆限速标志，进入库区的车辆行驶速度不应大于15km/h。 | 库区设置有车辆限速标志。 |

5.8.2 竣工验收检查

表5-17 烟花爆竹工程竣工验收检查表

| 序号 | 单元名称 | 检查项目 |  |  | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请文件资料 | 所在地县级以上人民政府出具的建设项目批准文件 |  |  | 在湖南省投资项目监管平台审批通过 | 符合要求 |
|  |  | 工程设计文件和设计安全审查报告书 |  |  | 有《安全设施设计》，2025年12月8日永州市应急管理局下发烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书，编号：永应急烟花安设审字[2025]2号 | 符合要求 |
|  |  | 施工单位、评价单位资质证明 |  |  | 评价单位有资质，施工单位资质（建筑业企业资质证书编号：（湘）JZ安许证字【2015】000521） | 符合要求 |
|  |  | 施工质量验收合格证明 |  |  | 与施工单位共同出具有工程验收报告，结论：该工程质量符合国建有关标准和设计要求 | 符合要求 |
|  |  | 防雷检测合格证明 |  |  | 有防雷防静电检测报告 | 符合要求 |
|  |  | 安全验收评价报告 |  |  | 本报告针对此次烟花爆竹储存仓库原址改建项目进行安全验收评价 | 符合要求 |
|  |  | 相关检测检验报告 |  |  | 库区内防雷防静电等安全设施设备均经第三方具有相应资质的检测单位检测合格 | 符合要求 |
| 2 | 选址与总平面布置 | 项目选址应符合城乡规划，避开居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线等；危险品生产区不应布置在山坡陡峭的狭窄沟谷中。 |  |  | 选址符合城乡规划，避开了居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线 | 符合要求 |
|  |  | 生产项目应根据所生产的产品种类、工艺特性、生产能力、危险程度进行分区规划，分别设置非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、燃放试验场区和销毁场、行政区。 |  |  | 危险品总仓库按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险品生产区、总仓库区宜设置在有自然屏障或有利于安全的地带，燃放试验场和销毁场宜单独设置在偏僻的地带。 |  |  | 危险品总仓库按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 无关人流和货流不应通过危险品生产区和总仓库区，危险品货物运输不宜通过住宅区；危险品运输道路不应在防护屏障内穿行通过。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险性建筑物与其周围零散住户、村庄、公路、铁路、城镇和本企业总仓库等外部安全距离符合标准规定。 |  |  | 外部安全距离符合标准规定 | 符合要求 |
|  |  | 危险性建筑物之间、危险性建筑物与建筑物之间的内部最小距离符合标准规定。 |  |  | 危险品总仓库内部最小距离符合标准规定 | 符合要求 |
|  |  | 燃放试验场外部最小距离符合标准规定；危险品销毁场边缘距场外建筑物的外部最小距离不小于65m。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品总仓库区20kV 及以下变电所与危险品仓库的内部最小允许距离符合标准规定。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品总仓库区值班室与危险品仓库的内部最小距离符合标准规定。 |  |  | 库区值班室按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险品洞库或覆土库的选址和布置，应符合GB50154 的规定。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产区和总仓库区，运输危险品的主干道中心线与各级危险性建筑物的距离符合标准规定。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 同时生产多个产品类别的企业，根据生产工艺特性、产品种类分别建立生产线，且应分小区布置。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 厂（库）房的总平面布置应符合工艺流程及生产能力的要求，宜避免危险品的往返和交叉运输。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 计算药量大或危险性大的厂房和库房，布置在危险品生产区的边缘或有利于安全的地形处；比较危险或计算药量较大的危险品仓库，不宜布置在库区出入口附近；粉尘污染比较大的厂房应布置在厂区边缘。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
| 3 | 生产工艺 | 生产工艺采用机械化、自动化、自动监控等可靠的先进技术，机械化生产符合有关安全规定和要求。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 按产品类型设置生产线，生产工序的设置符合工艺流程要求，各危险性建筑物或各工序的生产能力相匹配。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 有燃烧、爆炸危险的作业场所使用的设备、仪器、工器具满足使用环境的安全要求。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产厂房允许最大存药量符合GB 11652 的有关规定；危险品中转库最大存药量不超过两天生产需要量，单库容量应符合标准规定；临时存药间（洞）最大存药量不应超过单人半天生产需要量，且不超过10kg。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 成品、有药半成品和药剂的干燥，采用热水、低压蒸汽或利用日光干燥，且干燥场所符合标准规定。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 干燥厂房内设置排湿装置、感温报警装置及通风凉药设施。并采取防止药物产生扬尘的措施。 |  |  | 无此项 | / |
| 4 | 建构筑物结构 | 危险品厂房和库房应为单层建筑，其平面为矩形。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 各级危险性建筑物的耐火等级和化学原料仓库的耐火等级不低于GB 50016 的规定。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险品生产工序的危险等级、危险品仓库的危险等级分类符合标准的规定。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 1.3级建筑物符合GB50161的规定，宜采用现浇钢筋混凝土框架结构。 |  |  | 设置钢筋混凝土柱，砌体承重结构 | 符合要求 |
|  |  | 1 . 1级建（构）筑物应采用现浇钢筋混凝土框架结构或整 体现浇钢筋混凝土结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌 体承重结构。框架结构的填充墙应采用实心砖或多孔砖密砌。1.3级建（构）筑物应采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可 采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。填充墙应采用 实心砖或多孔砖密砌。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 1.1级、1.3级厂房结构构造、屋盖设置符合标准规定。砌体承重结构外墙四角及外墙交接处应设构造柱。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 抗爆间室的设置符合标准规定的要求；抗爆间室轻型窗的外面设置现浇钢筋混凝土抗爆屏院，抗爆屏院的平面形式、最小进深及高度符合标准规定。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 有易燃、易爆粉尘的厂房，采用外形平整、不易积尘的结构构件和构造。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险性建筑物的净空、室内梁或板的最小净空、应满足正常的采光和通风要求。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 对于作业人员与药物直接接触的混药、造粒、装药等工序应设置防护隔离罩、隔离板或个体防护装置。对有升空迸射危险的生产岗位设置防迸射措施。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产厂房安全出口的设置符合标准规定，1.1级、1.3级厂房每一危险性工作间的建筑面积大于25m 2时，安全出口的数目不应少于2个。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产厂房安全窗、疏散门、主通道的设置符合标准规定。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 厂房的人均使用面积的设置符合标准规定。1.1级厂房的人均使用面积不少于9.0m 2 ，1.3 级厂房的人均使用面积不少于4.5m 2 。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险性工作间的门、窗、内墙面、吊顶、地面的设置符合标准规定。黑火药和烟火药生产厂房应采用木门窗。门窗的小五金采用在相互碰撞或摩擦时不产生火花的材料。 |  |  | 非危险性工作间 | / |
|  |  | 危险品仓库建筑结构、安全出口、门窗、地面符合标准规定，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险品运输通廊和隧道的设置符合标准规定。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 厂 房 布 置 | 1.1级厂房应单机单栋或单人单栋独立设置。当采取抗爆间室、隔离操作时可以联建。引火线制造厂房应单间单机布置，每栋联建不超过4 间。 |  | 无此项 | / |
|  |  |  | 1.3级厂房联建时应采用密实砌体墙隔开，且联建构间数不应超过6 间，当厂房建筑耐火等级为三级筑时，联建间数不超过4 间。 |  | 无此项 | / |
|  |  |  | 机械插引厂房工作间联建间数不应超过4 间，且每个工作间应为单人、单机布置。 |  | 无此项 | / |
|  |  |  | 原料称量、氧化剂的粉碎和筛选、可燃物的粉碎和筛选，应独立设置厂房。 |  | 无此项 | / |
|  |  |  | 不同危险等级的中转库应独立设置，且不得和生产厂房联建。有固定作业人员的非危险品生产厂房不得和危险品生产厂房联建。 |  | 无此项 | / |
|  |  |  | 危险品生产区内生活辅助用室和办公用室、门卫值班室设置符合标准规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  |  | 在危险品生产区内，当在两个危险性建筑物之间设置临时存药洞时，应符合标准规定。 |  | 无此项 | / |
|  |  |  | 危险品生产厂房内的工艺布置应便于作业人员操作、维修以及发生事故时迅速疏散。 |  | 无此项 | / |
|  |  |  | 危险品晒场场地平整，周围设置防护堤，防护堤顶面高出产品面1m。 |  | 无此项 | / |
|  |  |  | 消防控制室、安全防范系统监控中心及自动控制室的设置符合标准规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 仓库设置 |  | 危险品中转库、药物总库、成品总库与设计生产能力相匹配。 | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  |  |  | 中转库单库存药量：1.1级不超过500kg，1.3 级不超过000kg。 | 无此项 | / |
|  |  |  |  | 成品仓库单库存药量：1.1级不超过10000kg，1.3 级不超过20000kg；烟火药、黑火药、引火线不超 过5000kg。 | 按要求设置，本项目改建2栋1.3级仓库，每栋限药量为5000kg | 符合要求 |
|  |  |  |  | 成品仓库单栋建筑：1.1 级不超过500 m2 ，1.3 级不超过1000 m2 ，每个防火分区不宜超过500 m2 ；烟火药、黑火药、引火线不超过100 m2 。 | 按要求设置，本项目改建2栋1.3级仓库，仓库面积均不超过1000m2 | 符合要求 |
| 5 | 防雷与电气 | 库区防雷设计应符合GB50057 的规定。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险场所的防静电措施设置符合标准规定。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 库区配电室、电机间、控制室的设置符合标准规定。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险场所的电气设备符合标准规定；采用的防爆电气设备应是按照现行国家标准生产的合格产品。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 生产时严禁工作人员入内的工作间，其用电设备的控制按钮应安装在工作间外，并应将用电设备的启停与门连锁，门关闭后用电设备才能启动。 |  |  | 不涉及 | / |
|  |  | 危险场所不设置接插装置。当确需设置时，应选择相应防爆型、插座与插销带连锁保护装置，并满足断电后插销才能插入或拔出的要求。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险场所采用非防爆电气设备隔墙传动时，应符合标准规定，采取密封等安全措施。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | F0 类危险场所不应安装电气设备；当确需安装时，可设 置Da 或 Ga 级 、IP65 检测仪表，且电气设备允许最高表面温度，单基火药场所不应超过85℃，其他场所不应超过100℃。 |  |  | 属F1类危险场，不涉及 | / |
|  |  | F0 类危险场所应选用不低于Db或Gb级、IP65、最高表面温度不超过135℃的灯具，且应安装在不可开启的窗户外。门灯及安装在外墙外侧的开关、配电箱等的选型应 与灯具防爆要求相同。 |  |  | 属F1类危险场，不涉及 | / |
|  |  | F1 类危险场所电气设备的选型应符合下列规定： 1、电气设备应选用不低于 Db或Gb级 、IP65 的产品，且允许最高表面温度单基火药场所不应超过100℃外，其他场所不应 超过135℃; 2、门灯及安装在外墙外侧的开关应选用不低于 Dc或Gc级IP54 的产品，且单基火药场所允许最高表面温度不应超过 100℃，其他场所允许最高表面温度不应超过135℃。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | F2 类危险场所电气设备、门灯及安装在外墙外侧的开关 应选用不低于 Dc 或 Gc 级 、IP54 的产品，且单基火药场所允许最 高表面温度不应超过100℃，其他场所允许最高表面温度不应超 过135℃。 |  |  | 属F1类危险场，不涉及 | / |
|  |  | 危险场所电气线路及敷设符合标准规定要求，电气线路严禁采用绝缘电线明敷或穿塑料管敷设。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险场所电气线路绝缘电线或电缆线芯的材质和最小截面符合标准规定要求。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 生产厂房、辅助厂房以及库房的照度符合标准规定。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 供电设计应符合GB 50052 有关三级负荷的规定，变电所设计符合GB 50053 的有关规定。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 生产过程中因突然中断供电有可能导致燃爆事故发生的用电设备、视频监控系统，安全防范系统、消防系统均设置应急电源。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 引入危险性建筑物的 1kV 以下低压线路的敷设符合标准规定。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 引入黑火药生产工房的1kV 以下低压线路，从配电端到受电端全长采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 与本企业无关的电气线路和通信线路是否穿越、跨越危险品生产区和总仓库区。当在危险品生产区或总仓库区围墙外敷设时，20kV 及以下电力架空线路和通信架空线路与危险性建筑物外墙的水平距离不小于35m。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产区和危险品总仓库区20kV 及以下的高压线路采用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴线距危险性建筑物的距离应符合下列规定： 1、 与1 . 1级危险性建(构)筑物的水平距离不应小于电杆挡距的2/3,且不应小于35m; 2、与1 .3级建(构)筑物外墙的水平距离不应小于电杆高度 的 1 . 5 倍 。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产区和总仓库区架空敷设 1kV 以下的电气线路和通信线路时，其轴线与1.1级、1.3级建筑物外墙的距离不小于电杆高度的1.5倍，与生产烟火药和干法生产黑火药建筑物外墙的距离不小于35m。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产区和总仓库区不应设置无线通信塔。当无线通信塔功率不大于50kW且设置在危险品生产区和总仓库区围墙外时，无线通信塔与危险性建筑物外墙距离不小于50m。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险性建筑物应采取防雷措施。防雷设计符合GB50057有关规定。危险性建筑物防雷类别符合标准规定要求。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险性建筑物内电气设备的工作接地、保护接地、防雷电感应接地、防静电接地、信息系统接地符合标准规定。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险场所中可导电的金属设备、金属管道、金属支架及金属导体均应进行直接静电接地。静电接地系统应与电气设备的保护接地共用同一接地装置。危险场所中不能或不直接接地的金属设备、装置等，应通过防静电材料间接接地。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险场所的防静电地面及工作台面，其静电泄漏电阻值控制在0.05 MΩ～1.0MΩ。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 黑火药、烟火药生产危险场所入口处的外墙外侧应设置人体综合电阻监测仪和人体静电指示及释放仪，在其附近设置备用接地端子。 |  |  | 无此项 | / |
| 6 | 消 防 与 给 排 水 | 消防给水系统的设置，消防水源、给水管网的设计符合标准规定。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险性厂库房室外消防用水量、消防储备水的补给与恢复符合标准规定。 |  |  | 消防用水量、消防储备水满足补给与恢复 | 符合要求 |
|  |  | 消防设施如室内消火栓系统、高位水池、高位水池、室外消火栓等的设置符合标准规定。 |  |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 仓库应按照GB50140 的有关规定配置灭火器。 |  |  | 已配置 | 符合要求 |
|  |  | 易发生燃烧事故的工作间内设置的雨淋灭火系统符合标准规定要求。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 有易燃易爆粉尘散落的工作场所设置清洗设施，并有充足的清洗用水。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 废水排放设计遵循清污分流、少排或不排出废水的原则。有害废水采取必要的治理措施。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 有易燃易爆粉尘散落的工作间设置排水沟。排水沟的设计符合国家现行有关标准的规定。 |  |  | 无此项 | / |
| 7 | 暖通工程 | 采暖系统的型式与设计符合标准规定。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产厂房内的排风设计符合标准规定。 |  |  | 自然通风 | 符合要求 |
|  |  | 危险品生产厂房的通风和空气调节机室单独设置，不应与危险性工作间相通，且应设置单独的外门。 |  |  | 自然通风 | 符合要求 |
|  |  | 机械排风系统的设计符合标准规定要求：黑火药生产厂房内不得设计机械通风。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险性建筑物中，送、排风管道的形式、材质等符合标 准规定。 |  |  | 自然通风 | 符合要求 |
| 8 | 安 全 设 施 | 1.1级危险性建筑物应设置安全防护屏障，安全防护屏障的结构、形式等符合GB50161 规定。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 钢筋混凝土防护屏障应根据防护屏障内危险性建筑物的计算药量由抗爆设计确定。 |  |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产区和总仓库区应设置高度不低于 2m 的围墙；围墙与危险性建构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m。 |  |  | 库区周边设有围墙 | 符合要求 |
|  |  | 距离危险性建构筑物外墙四周5m 范围内，设置防火隔离带。 |  |  | 设有防火隔离带 | 符合要求 |
|  |  | 危险品生产区和总仓库区视频监控、火灾自动报警系统、通讯设施、安全防范系统的设置符合标准规定。 |  |  | 设有视频监控 | 符合要求 |

## 5.9综合分析评价结果

评价组通过对资料审核，现场情况检查，小结如下：

1、企业已按相关规定制定了各项安全生产管理制度和操作规程，编制了事故应急救援预案，成立了应急救援领导小组和安全生产领导小组，特种作业人员经过应急管理等部门组织的相关培训并考核合格，资料审核单元所需的各项资料基本齐全。

2、总体布局和条件设施均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022要求。

3、安全防护设施、措施单元齐全，符合安全条件。

4、周边环境和内部距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求。

5、现场检查单元符合安全要求。

6、通过作业条件危险性评价，其储存运输作业单元的风险是可以避免或控制，在保证现有安全条件和落实安全措施（包括应急措施）的情况下，事故风险是可以接受的。

7、通过重大危险源辨识和重大事故隐患排查，该企业烟花爆竹储存仓库原址改建项目在严格按产品类别最大储存量分类储存烟花爆竹成品的情况下则均不构成烟花爆竹重大危险源；该项目无20条重大隐患内的内容。

8、《安全设施设计》提出的安全设施基本采纳。

# 第六章 安全对策措施、建议及整改

我中心评价人员于2025年5月28日对祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目进行现场检查，建设项目按照“三同时”进行，落实了《安全设施设计》中提出的安全对策措施，所有安全设施设置符合安全要求。为确保项目投运后能够安全顺利经营，评价组提出以下补充对策措施及建议。

## 6.1安全管理对策措施及建议

管理缺陷通常表现为无章可依、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。安全管理是为了保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人员失误发生的有效手段。因此管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

由于烟花爆竹经营、储存过程中存在的不安全因素很多，所以要从安全管理的角度来控制不安全因素，减少管理缺陷，最终消除或减少事故的发生，企业应做到以下几点：

1、企业应根据国家现行法律、法规和政府监管部门的相关规定，进一步完善安全管理制度，特别针对库区周边情况，对外界因素的影响采取有效管理措施。

2、企业在经营过程中，应严格执行各项安全管理制度和落实安全生产责任制，尤其是落实仓库检查制度、危险品销售流向登记制度和库区门卫值班制度。

3、严格遵守安全操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业和违章操作；加强经营过程监督检查，及时排查、消除安全隐患。

4、必须严格遵守仓库“三定”（危险等级、定量、定员）规定。严禁改变库房用途，杜绝超量、超员等违章现象。

5、加强对从业人员的安全教育培训，经常开展安全教育活动，提高职工的安全意识和技能；对新上岗职工必须进行专业培训，经考核合格后，才能上岗。

6、定期开展应急预案演练，定期进行修订、完善预案。

7、烟花爆竹的储存，应按现行国家标准《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）要求存放；应保持库房内储存条件符合相关规范要求。

8、禁止在仓库内进行拆箱、包装作业。禁止将性质不相容的物质混存。禁止在烟花爆竹仓库储存不属于烟花爆竹的其他危险物品。

9、值班室内建议张贴当地政府有关部门和企业领导报警联系电话。

## 6.2安全技术对策措施及建议

6.4.1运输安全对策措施

1、消防给水水源，主要来源于村镇自来水，应经常检查管网，保持正常使用。

2、运输车辆进入库区作业时，严禁占用安全疏散通道及应急救援通道。必须保持消防安全设施处在应急状态。

3、如设置样品间，样品应为无药样品。

4、用电设备、电气设施等应装设过载、过电流、短路等电气保护装置，电气线路按规范进行敷设，防止电气火灾的发生。

5、库内产品堆码应符合“五距”要求，如库内墙壁与堆垛之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距做为通道和通风巷，主要通道的宽度不少于1.5米；产品堆垛高度不应超过2.5米。

6、严格按产品级别储存。应按要求设置库房标识牌，严禁仓库超药量、超范围储存。

7、库房内木地板、垛架和木箱上使用的铁钉，钉头要低于木板表面3毫米，钉孔要用油灰填实。

8、所有仓库的地面应确保防潮功能良好，如铺设有导电橡胶的；库房内应有测温、测湿计，并于每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。秋、冬干燥季节注意增湿。

9、应加强库区内设置的消火栓、水池、灭火器等消防器材保养与维护，确保其消防设备与设施随时都处于有效状态；应随时保持有足够、清洁的消防水源，消防泵随时处于待用状态。

10、应加强库区安全制度的管理，制度和操作规程等应上墙予以张贴，同时应加强库区内危险品装卸的管理，制定库区内装卸管理规定和操作规程。应加强对进库区车辆的管理，要求进入库区的机动车辆必须安装防火罩。

11、定期清理仓库周边的防火隔离带，确保防火安全。

12、应按要求设置防雷防静电设施，并定期对其进行检测，确保合格。

13、应加强对库区安全监控保卫设施的定期检查、维护，确保能正常使用。

## 6.3其他对策措施及建议

1、防护用品

应根据工作性质和劳动条件，配备符合国家或行业标准要求的防静电劳动防护用品，并执行检查和使用制度。严禁穿戴化纤织品的防护用品。

2、人员要求

1）新进和变换工种的工人必须进行安全教育和技术培训，培训合格后，才能上岗生产。

2）严禁穿戴硬底、钉底鞋和不防静电积累、易燃的化纤衣物，不准带有钢铁制品的钮扣、发夹，刀剪、锁链等进入危险库内。

3）严禁酒后上班。

3、装卸过程安全对策措施

1）搬运作业中，只能单件搬运，不得碰撞、拖拉、翻滚、倒置和剧烈振动，不许使用铁质工具。

2）禁止吸烟。

3）禁止燃放烟花爆竹。

4）机动车辆装卸时必须熄火并配备防火罩。

5）装卸时应由保管员监装监卸。

6）机动车不应直接进入1.3级建筑物内，装卸作业在各级危险性建筑物门前大于2.5m以外进行。

4、其他对策措施建议

1）库区安全距离范围内，有人员经过或劳作的地方应设置区域危险警示标志。

2）库区安全距离内，有人员密集、车辆经过的地方应设置区域危险、车辆慢行、禁止聚集等警示。

3）对突发性事故，如地震、洪灾等紧急情况，必须立即启动相应应急预案，及时采取应急措施，防止事态扩大。

4）做好经营期间的地质灾害预警和防灾预案工作。

5）建议企业按照《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）要求定期维护视频监控系统，值守人员要加强监控设备的管理，熟练掌握其性能，按规程操作，保证设备能适时处于工作状态，防止出现“盲区”或“死角”。当条件具备时，视频监控设备尽快与主管部门联网运行。设施设备一旦损坏、失效，24小时内必须上报相关部门，做好值班记录，增强人力防范。

6）值班室内严禁设置展厅、生活设施。

# 第七章 安全验收评价结论

## 7.1安全验收评价综述

该项目可存在的危险、有害因素是：火灾爆炸、中毒、车辆伤害、坍塌及触电等。其中以火灾、爆炸为主要危险有害因素。

根据国家法律法规和行业的相关标准及规定，本次安全评价以祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目及附属配套设施为评价对象，通过对业主提供资料的研究分析和现场勘察，对该仓库可能存在的危险、有害因素进行了辩识和分析，对其中存在的主要危险、有害因素进行了定性、定量评价，然后提出了相应的安全对策措施建议，形成评价结论。各评价单元的评价结果见表7-1。

表7-1 项目的评价结果表

| 序号 | 单元 | 可能发生的事故 | 评价方法 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产基本资料审核单元 | / | 安全检查表 | 符合安全条件 |
| 2 | 总体布局、条件和设施单元 | / | 安全检查表 | 符合安全条件 |
| 3 | 安全防护设施、措施单元 | / | 安全检查表 | 安全防护、措施符合安全条件 |
| 4 | 周边环境和内部距离评价单元 | / | 安全检查表 | 周边环境和库区内部距离符合安全条件 |
| 5 | 现场检查单元 | 火灾、爆炸、坍塌、雷击 | 安全检查表 | 现场检查单元符合安全条件 |
| 6 | 储存运输作业单元 | 火灾、爆炸、车辆伤害 | 作业条件危险性分析 | 高度危险2项；显著危险9项；一般危险4项；稍有危险2项。单元的风险是可以避免或控制，在保证现有安全条件和落实安全措施（包括应急措施）的情况下，事故风险是可以接受的 |
| 7 | 重大危险源及重大事故隐患判定 | / | 安全检查表 | 该企业不构成重大危险源，不存在重大事故隐患，符合要求 |
| 8 | 《安全设施设计》安全措施落实情况 | / | 安全检查表 | 建设项目按照“三同时”进行，落实了《安全设计设施》中的安全对策措施。 |

## 7.2评价结论

通过对祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目安全验收评价，现得出以下结论：

1）祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司改建了2栋1.3级烟花爆竹仓库，库区总面积11000㎡，烟花爆竹仓库总面积988㎡，与其经营规模和产品相适应。

2）仓库的内外部安全距离、库房布局、建筑结构、疏散通道、消防、防爆、防雷、防静电等安全设施以及电气设施等，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》等国家标准和行业标准的规定。

3）该企业的各项安全管理制度、安全生产责任制及安全操作规程健全；公司主要负责人、安全管理员和储存作业人员经过了相关培训，取得了相应的培训考核合格证或特种作业操作证书。

4）该企业仓储区域安装有符合规定的监控设施，并设立了安全警示标志和标识牌。

5）该企业按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102）和烟花爆竹流向信息化管理的有关规定，建立了烟花爆竹流向信息化管理系统。

6）该企业具备与其经营规模、产品和销售区域范围相适应的配送服务能力。

7）祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目烟花爆竹仓库新建工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、能够同时投入生产与使用，安全设施符合国家有关安全生产的法律法规与标准的要求，该公司主要危险和有害因素对象在采取本报告所要求的安全对策措施后，其风险可以被控制在可接受的程度。

综上所述：祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司烟花爆竹储存仓库原址改建项目的主体工程及安全设施具备安全验收条件，符合安全条件要求。

祁阳县星光烟花爆竹经营有限公司具备经营（储存）：爆竹类（C1级、C2级）、喷花类（C1级、C2级、D级）、旋转类（C1级、C2级、D级）、升空类（C1级）、吐珠类（C1级、C2级）、玩具类（C1级、C2级、D级）、组合烟花类（C1级、C2级、D级）产品类别的安全条件。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2026年06月22日

评价人员现场照片